- 黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）

- 一标段（压缩转运成套设备（含压缩转运设备、除臭设备））

- 技术参数要求

- 第一章、压缩转运设备技术参数要求

  - 一、工程概况

1.1项目名称：黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）一标段

1.2建设单位：歙县城市管理局、歙县开投建设工程有限公司

1.3项目建设地点：黄山市歙县。

1.4总用地面积： 32700.8平方米（约 49.05亩）

1.5项目规模：生活垃圾压缩转运规模200吨/天，餐厨垃圾处置规模30吨/天，再生资源分拣规模3万吨/年。

1.6主要建设内容：包含新建生活垃圾转运及餐厨处置车间、再生资源分拣车间、渗滤液处理车间、管理用房及其他辅助配套设施，购置对应处置设备等。

  - 二、招标范围及内容

1.1招标内容为200t/d的压缩转运成套设备的采购、运输和安装，工程的调试，操作人员的培训，指导试运行直至通过招标方和设备验收（包括但不限于专家验收），以及后期对设备的运行指导和维修服务。

1.2投标方应提供工艺先进、技术成熟、经济实用、性能可靠、便于维修、节电节水的处理技术，布局应紧凑合理，既满足垃圾压缩、转运要求，又能有效节约占地及投资，且满足技术规格的要求，尽量减少人员劳动强度。

  - 三、总则

1.1本招标书涵盖所需压缩、转运成套设备的功能、结构、性能、安装、试验和运行等方面的技术要求，提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引用有关标准和规定，具体包括但不限于以下内容：

1.1.1投标人提供的设备保证运行稳定可靠，处理能力满足招标文件要求，系统具有合理性、先进性、自控程度、节能环保性特点，并要求满足国家相关法律法规及规范规定。

1.1.2投标人提供的工艺系统应满足本项目垃圾压缩转运处理能力要求，压缩转运过程环保、避免跑冒滴漏等。

1.1.3投标人提供适合本项目压缩、转运的系统优化设计、非标设备制造、标准设备、阀门、仪器仪表、主辅材料采购、运输、安装、工程检验、调试、指导试运行竣工验收及技术培训。

1.1.4中标人应以本招标文件所列的供货清单为基础进行深化完善，但不局限于供货清单中所列设备和系统，清单中依次说明规格、数量、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使设备清单中未列出或数量不足，投标人仍须在执行合同时补足，费用不再另行增加。

1.1.5投标人应提供所有安装和检修的专用工具，应提供质保期内所需的备品备件及缺陷责任期所需的备品备件清单，费用不再另行增加。

1.1.6中标人应提供压缩、转运成套设备的工艺详细设计图纸及满足设计院要求的提资图纸。

1.1.7压缩、转运成套设备电控柜及以下部分属于中标人范围，中标人负责全部电气设备的所有系统电气连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含电气设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等电气安装及调试、培训内容。

1.1.8中标人负责压缩、转运成套设备全部仪表及控制设备的连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含仪表及控制设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等仪表及控制设备安装及调试、培训内容

1.1.9投标人负责提供实现压缩转运设备中央控制所需的设施，包括但不限于自动控制系统、编程软件和组态软件、下位机、上位机（工控机、显示器）、中控室桌椅等。

1.1.10招标人对投标人提供的资料确认，并不能解除或减轻投标人对技术协议所有条款应付的责任。

1.1.11系统设计原则：

（1）工艺路线合理、适用、可行，保证系统一次性开车成功；

（2）系统能够连续稳定运行；

（3）过程设备技术成熟、质量过硬、安全可靠；

（4）充分考虑节能设计，降低运行成本和系统投资；

（5）系统操作简单，控制精准。

1.1.12处理工艺等允许中标单位进一步优化，但优化方案须经过设计单位确认后方可实施。

1.1.13投标人所供设备需充分考虑招标方地址的气象条件和其它环境条件的要求，安装在室外的设备应考虑防雨、防冻和防风防沙措施，满足处理系统稳定、连续、经济运行的要求。

1.1.14投标人应根据压缩、转运成套设备所处的环境条件和处理的工艺介质，选择合适的材料和防腐措施，以保证装置（包括设备、管道及各种建构筑物）的使用寿命。

1.1.15投标人因提供的所有工艺主管道、主电缆等应架空敷设。投标人应做好设施除臭所需的前端设施密闭，预留除臭风管接口。

  - 四、分界分工

1.1在工程的施工期间，中标人应与其他承包人及其成员合作、协调，以免耽误工程进展，并应保证所有工程高效率完成。

1.2中标人应及时向业主反馈与其他承包人及公共管理机构沟通中存在的问题，并协助业主共同解决。

1.3基础、预埋、开孔、井等相关分界：

4.3.1预埋套管、预埋件（螺栓）由相应土建单位供货，投标人负责现场指导土建单位安装。电缆沟、穿线井、预留孔洞等由土建单位供货及施工。设备基础由土建单位供货及施工，相应设备单位现场指导。工艺管道孔洞回堵由投标人负责。

1.4与电气系统的分界面

4.4.1对于和本项目有接口关系的土建标，投标人有责任向对方提供属本标书范围内的接口设备的资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

4.4.2以工艺成套系统设备配电柜的进线开关为界，进线开关及以下（含成套控制柜、配电柜、控制按钮箱、电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由投标方成套供应并安装。

4.4.3接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由投标方负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建标的合同范围。

4.5与其他施工内容的分界面

4.5.1本部分施工包括但不仅限于以下内容：

（1）工艺设备给排水设施属土建施工范围，设备相关给水、排水由投标方提出条件需求图，土建方需将供、排水点接至投标人指定地点，并预留阀门接口.

（2）从供、排水点指定地点接至压缩系统设备用、排水点的管道阀门及施工由投标人负责。

（3）压缩设备产生的臭气由投标人根据设备（池体）的车间位置（特殊情况根据现场定）预留接口，后续管道阀门等由除臭系统供应商统一考虑。必要的需除臭的设备投标人均须提供设备密闭罩。

（4）投标人应预留与上级管理部门管理系统的信号接口。便于建设单位租赁网络，实现相关数据将来送上级部门，如将上传数据进行收集、整理及归类，实现压缩系统的称重、监控的信号传送至上级监控中心。

  - 五、技术参数要求

    - 5.1垃圾来源

5.1.1根据《安徽省推进城市生活垃圾分类工作实施方案》中关于生活垃圾分类部分，生活垃圾主要可回收物、有害垃圾、餐厨垃圾和其他垃圾。其中进入本项目转运的为生活垃圾经过分类后的其他垃圾。

    - 5.2总体技术路线

5.2.1生活垃圾压缩转运选用水平直压工艺，厂房布置采用“高进平出”全地上式布置方案，即垃圾卸料位于二层，垃圾压缩转运位于一层。

    - 5.3转运规模及工艺流程

5.3.1本项目其他垃圾压缩转运规模为200t/d，工艺流程图如下：

水平压缩流程图

5.3.2装载垃圾的垃圾收集车驶入转运站，经称重计量后驶入二层卸料大厅对应卸料工位卸料。

垃圾卸入料斗后，经垃圾压缩机压缩后推入垃圾箱体。同时收集车经高压水枪冲洗后，称重出厂。

5.3.3待垃圾箱体内垃圾达到设定重量时，停止推入垃圾，垃圾箱体与压缩机脱钩，垃圾箱体箱门关闭。

5.3.4钩臂车将装满垃圾的垃圾箱体钩到转运车上，经人工冲洗后称重出站，去往黄山市泰达生活垃圾焚烧厂无害化处置。

钩臂车将空垃圾箱体带回，放置在固定箱体平台上。

    - 5.4压缩转运成套设备清单

压缩转运成套设备采购清单表

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#称重计量设备 | 3.4*12m，50t，地埋式无人值守，双向称重 | 套 | 1 | 带1个显示屏、1个电脑、打印机等 |
| 2 | 2#称重计量设备 | 3.4*10m，30t，地埋式无人值守，双向称重 | 套 | 1 | 带1个显示屏、1个电脑、打印机等 |
| 3 | 水平直压压缩机 | 单机处理能力≥40t/h | 套 | 4 |  |
| 4 | 料斗 | 有效容积≥12m³ | 个 | 4 |  |
| 5 | 固定平台 | 与箱体配套 | 套 | 2 | 一机一箱 |
| 6 | 移箱平台 | 与箱体配套 | 套 | 2 | 一机两箱 |
| 7 | 垃圾箱体 | 容积：≥22m³ | 个 | 11 |  |
| 8 | 车厢可卸式垃圾车 | 总质量31t，国Ⅵ排放标准 | 辆 | 7 | 含北斗定位 |
| 9 | 渗滤液真空抽吸装置 | 真空度≤-0.08液体抽吸容积≥3m³ | 套 | 1 |  |
| 10 | 自动快速卷帘门 | 卸料口3.5*6.5m（宽*高），PLC控制，地磁感应，自动控制 | 套 | 4 |  |
| 11 | 高压清洗机 | 流量≥10L/min，压力3-15MPa | 套 | 2 |  |
| 12 | 驾驶式扫地机 | 驾驶式，清洗吸干能力≥4500㎡/h | 套 | 1 |  |
| 13 | 自动洗车设备 | 洗转运车，龙门架往复式，含≥3m³不锈钢水箱 | 套 | 1 |  |
| 14 | 料口除尘装置 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 高压水枪 | 流量≥300L/h，水管长度≥8米，射程≥6米 | 个 | 4 |  |
| 16 | 卸料口安全挂钩挂绳 |  | 套 | 4 | 用于作业人员 |
| 17 | 中央控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 17.1 | 压缩机中央控制系统 | 8台显示器、控制软件及编程、上位机、交换机、4台工控机等 | 套 | 1 |  |
| 17.2 | 视频监控系统 | 枪型摄像机24个，球型摄像机4个 | 套 | 1 |  |
| 17.3 | 交通指挥系统 | 红绿灯控制 | 套 | 1 |  |
| 17.4 | 语音播报系统 |  | 套 | 1 |  |
| 17.5 | 大屏显示系统 | 中控室拼接屏尺寸：55寸，3*5共计15块 会议室拼接屏尺寸：55寸，4*4共计16块 2台显示器，2台主机等 | 套 | 1 |  |
| 18 | 维修设备 | 含高空检修平台和维修工具 | 套 | 1 | 满足压缩转运配套用房日常维护功能 |
| 19 | 潜污泵 | Q=10m³/h H=25m P=4KW 防爆 | 2 | 台 | 一用一备 |
| 20 | 排污管 | DN65 HDPE | 100 | 米 |  |
| 21 | 无人机自动巡航设备 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 电磁流量计 | Q=10m³/h | 套 | 1 | 设置在排污管前端 |

备注：以上主要设备一览表清单作为招标工程最低要求，供投标人参考，最终供货应满足项目施工需要，如上表有需要补充的清单，投标人需无条件满足，价格不作调整。具体设备尺寸仅做参考，在满足项目需要的前提下投标人可自行优化调整。

    - 5.5设备配置参数

5.5.1转运站设备配置基本参数如下表所示：

设备配置参数表

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 其他垃圾压缩转运规模 | 200t/d |
| 每天工作时间 | 8h |
| 生活垃圾转运高峰时间 | 3.5h |
| 高峰期垃圾转运量占比 | 70% |
| 高峰期垃圾转运规模 | 40t/h |
| 垃圾转运单程运输距离 | 25km |
| 转运车平均车速 | 40km/h |
| 焚烧厂卸料作业时间 | 15min |
| 转运车转运来回一趟时间 | 1.5h |
| 收集车辆平均卸料时间 | 5min |
| 收集车平均装载量 | 1~3t/辆 |
| 转运车额定装载量 | 14t/辆 |

  - 5.6设备参数要求

    - 5.6.1  1#称重计量设备

5.6.1.1称重计量系统用于固体废弃物进站收集车的计量，地衡的控制在计量控制室内完成。称重计量系统是成套配置，由电子汽车衡和称重管理系统构成，包括汽车衡体、传感器、称重仪表、计算机、打印机、称重管理软件、进入红绿灯控制讯号、车号自动识别系统等。

5.6.1.2识别方式：车牌号自动识别和射频卡识别。用于称收集车和转运车。

5.6.1.3称重系统可识别汽车的车号、自重、单位，并称出重量，当已过磅车辆卸完货物后，通过另一台磅秤离场，便能自动称出空车重量，用此空车重量数据自动校核该车的自重，并按此自动更新自重数据，并最终确定该车实际载重重量。将以上信息及汽车的过衡时间等信息记录到数据库中，以便随时调用查询，形成各种报表。并与中央控制系统联网，数据能实时传递到中控室显示。

1#称重计量系统技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大称重 | ≥50吨 |
| 2 | 台面尺寸 | 1#称重计量设备：长12米，宽3.4米； |
| 3 | 称重台最大安全过载 | （125-150）%FS |
| 4 | 适用环境温度 | -30℃~70℃ |
| 5 | 相对湿度 | ≤95% |
| 6 | 显示分度值 | ≤10kg |
| 7 | 计量精度 | 静态3级 |
| 8 | 安装要求 | 浅基坑，台面与地面平齐。应设置排水系统，不得积水 |
| 9 | 电脑（含显示器、键盘、鼠标、主机等）、打印机1套，操作台及椅子1套，拟设置在门卫 | I5以及上处理器；4G及以上内存；显示器不小于24英寸 |

    - 5.6.2  2#称重计量设备

5.6.2.1称重计量系统用于固体废弃物进站收集车的计量，地衡的控制在计量控制室内完成。称重计量系统是成套配置，由电子汽车衡和称重管理系统构成，包括汽车衡体、传感器、称重仪表、计算机、打印机、称重管理软件、进入红绿灯控制讯号、车号自动识别系统等。

5.6.2.2识别方式：车牌号自动识别和射频卡识别。用于称收集车和转运车。

5.6.2.3称重系统可识别汽车的车号、自重、单位，并称出重量，当已过磅车辆卸完货物后，通过另一台磅秤离场，便能自动称出空车重量，用此空车重量数据自动校核该车的自重，并按此自动更新自重数据，并最终确定该车实际载重重量。将以上信息及汽车的过衡时间等信息记录到数据库中，以便随时调用查询，形成各种报表。并与中央控制系统联网，数据能实时传递到中控室显示。

2#称重计量系统技术参数表2

| 1 | 最大称重 | ≥30吨 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 台面尺寸 | 2#称重计量设备：长10米，宽3.4米； |
| 3 | 称重台最大安全过载 | （125-150）%FS |
| 4 | 适用环境温度 | -30℃~70℃ |
| 5 | 相对湿度 | ≤95% |
| 6 | 显示分度值 | ≤10kg |
| 7 | 计量精度 | 静态3级 |
| 8 | 安装要求 | 浅基坑，台面与地面平齐。应设置排水系统，不得积水 |
| 9 | 电脑（含显示器、键盘、鼠标、主机等）、打印机1套，操作台及椅子1套，拟设置在门卫 | I5以及上处理器；4G及以上内存；显示器不小于24英寸 |

    - 5.6.3水平直压压缩机

5.6.3.1本项目配备4套水平直压压缩机。

5.6.3.2简介

（1）压缩机主要由机体、推头、锁紧装置、提门装置、中闸门、排污系统、液压及电控系统等组成，可实现自动推拉垃圾箱、自动启闭锁紧钩、自动启闭垃圾箱门、自动压缩垃圾等，所有动作均在先进的液压控制系统及由PLC程序控制的电控系统下自动或手动完成，所有装置连接紧密、牢固、可靠，操作简单，维护保养方便。

5.6.3.3性能特点

- （1）压缩机

①压缩推头压缩方式为水平直压式。

★②压缩推头直接与垃圾接触，中间无其他机构。 (提供设备照片及说明上传至电子投标文件中)

③压缩机可编程序（PLC）可实现循环运行、自动循环运行、自动关门等动作。

★④压缩机推头（底板、侧板）等关键零部件应采用高强度、耐磨、耐腐蚀材料：硬度≥380HB，屈服强度≥1080MPa。（提供承诺函上传至电子投标文件中）

⑤具有自动、手动、维修三种控制模式。

⑥压缩机的防腐处理须采用喷丸除锈工艺前处理，涂装采用不少于三层的涂层处理，并能满足当地的气候环境。

⑦主压缩油缸在水平方向采用偏摆弹性自补偿技术，油缸头与压头采用卡套式法兰盘连接，可以小角度摆动，油缸缸筒通过铰接座与油缸支座连接，铰接座与油缸支座间设计弹性结构，确保油缸受到冲击、偏载时有一定的缓冲能力。(提供实物照片、说明方案)；

★⑧液压系统采用液压伺服系统，并通过精细，智能化的压缩工艺，实现高效作业，精准输出，整机效率相比行业同等机型提升35-40%，能耗降低45-50%，作业时噪音降低5dBA，待机是几乎没有噪音，液压系统无需散热器即可高效控制油温在合理的范围(提供实物照片上传至电子投标文件中)。

★⑨压缩机与垃圾箱锁紧牢靠，接合紧密，锁箱、松箱自如。锁紧装置采用机构死点进行锁紧（锁紧时油缸不受力），而且锁钩具有水平移动拉紧、松开箱体的功能。（需要提供方案说明上传至电子投标文件中）

- （2）箱体锁紧装置

①由油缸驱动锁紧主机体和垃圾箱，液压爪结构牢固可靠、运行平稳、需保证箱体与压缩机对接后锁紧，顺利实现垃圾的压装；

②压缩机与箱体应有效锁紧，对接面密封良好，能保证箱体与压缩机的锁紧及密封效果，防止压缩中污水遗漏。

- （3）闸门提升装置

①闸门机构由2根安装在压缩腔左右侧的液压油缸组成，液压油缸挂接垃圾收集转运箱后门内的大闸门，通过上下运动开启和封闭压缩腔与垃圾收集转运箱之间的垃圾压入通道；该机构具有切断、分离垃圾的能力，保证闸门关闭后，无垃圾滞留、外挂等现象；

②箱体后门启闭装置能自动分离、隔断垃圾并能密封关闭集装箱，无需人工可实现机箱自动分离，避免人工操作的不安全隐患和人力配置；

③投标人应对压缩环保效果足够重视，详细描述机箱分离垃圾抛洒的解决方案。

- （4）推拉箱装置

①机构前端采用液压钩爪或推拉箱机构可自动与垃圾箱对接和分离，无需人员现场操作。

②可准确的将箱体拉向或推离主机体，并自动定位停止位置。

★③机箱分离后（推拉钩完全伸出）机、箱距离≤400mm，防止人员误入机箱对接区域，保证人员安全。（提供相关技术方案说明及第三方检测机构CMA认证的检验（测）报告）

- （5）污水导流装置

- ①压缩机后腔设污水导流装置，确保压缩过程中垃圾污水能有序导排到渗滤液真空抽吸系统，整个过程无污水暴露。

- ★②压缩机排水装置需设置过滤装置（≤9mm），避免大件杂质进入渗滤液真空抽吸系统。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告或承诺函上传至电子投标文件中）

- （6）液压系统

①液压系统应采用独立工作站模式，便于维护（需提供设备照片)。

②使用优质的液压系统的电机、高压油泵、控制阀、密封件等关键零部件。

- （7）电气控制系统

①控制系统采用可编程逻辑控制器(PLC)作为控制核心。

②压缩机推头动作采用位移传感技术，确保压缩头全行程信号的读取，可实现推头任意位置的换向动作。

③控制系统具有以下防止误操作的安全自锁设置，在产生误操作时控制系统能自动显示和报警，并要求：

a垃圾收集转运箱未与压缩机完全对接，或闸门未提升到位时压缩头无法启动

b出现设备故障报警时压缩主机自动停机，不可启动使用

c闸门装置未关闭到位时液压抱爪或机箱锁紧装置无法启动

d液压抱爪或机箱锁紧装置未开启时，推拉箱机构无法启动

④控制系统应能实现设备紧急停机、压缩头强制退回的安全控制功能；

⑤控制系统应具有实现自动控制压缩循环的能力；

⑥控制系统在大闸门关闭时应能自动控制并保障闸门关闭到位，且无垃圾滞留、外挂。

5.6.3.4主要参数要求

★压缩机主要性能参数

| 项目 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 连续运行工况下，单台垃圾压缩机理论处理能力 | ≥40t/h | （提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告上传至电子投标文件中） |
| 最大压缩力 | ≥600 kN |  |
| 垃圾压实密度 | ≥600kg/m3或≥0.6t/m³ |  |
| 液压系统工作压力 | ≥20MPa |  |
| 压缩机电机功率 | 22-35kW |  |
| 压缩循环时间 | ≤45s |  |
| 压头行程 | ≥3800mm |  |
| 压头入箱距离 | ≥800mm |  |
| 压头截面尺寸（宽×高） | ≥1850mm×730mm |  |
| 进料口最小尺寸（长×宽） | ≥2690×1850mm |  |
| 行程容积 | ≥4.5m3 |  |
| 压缩腔容积 | ≥4m3 |  |

    - 5.6.4料斗

5.6.4.1简介

（1）料斗与压缩机配套使用，由于本项目配备4套水平直压压缩机，故设计4个垃圾卸料料斗。

（2）每个料斗之间应相互独立，且形成三面合围的封闭空间，以减少垃圾和扬尘飞扬、臭气扩散。

（3）料斗用来接收收集车倾倒的垃圾，并将垃圾导入压缩机后进行压缩。

5.6.4.2性能特点

（1）每个卸料槽有效容积≥12立方。

（2）卸料口应设置清扫口，便于将收集车抛洒的垃圾扫入料槽内。

（3）料斗材质采用不低于Q345钢材质的钢板，其主要材质的屈服极限≥345N/mm2，板厚≥4mm。

5.6.4.3主要参数要求

料斗主要性能参数

| 项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 料斗有效容积 | ≥12m3 |
| 料斗材质 | 板材不低于Q345 |

    - 5.6.5固定平台

5.6.5.1设备概述及组成

（1）固定平台是配套水平直压式垃圾中转站成套设备之一,通过它实现水平直压压缩机与垃圾箱对接功能。固定平台由机架和挡车座两部分组成，其中机架主要由机架焊合、排污槽和支腿等组成。

5.6.5.2设备主要性能

（1）可承接来自压缩设备和垃圾箱在作业过程中所产生的所有垃圾和污水，实现垃圾集中清理和污水密闭排放；

（2）结构简单，承载能力强。

5.6.5.3设备主要参数

| 序号 | 项 目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承重能力 | ≥25t |  |

    - 5.6.6移箱平台

5.6.6.1设备概述及组成

（1）采用两箱两工位的方式，可承载垃圾箱体，由平台固定机架、移箱机架、驱动装置、导轨等构成。

5.6.6.2设备主要性能

（1）可通过平台移箱机架的水平移动能完成垃圾箱的自动换箱。

5.6.6.3主要参数

| 序号 | 项 目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承重能力 | ≥25t |  |

    - 5.6.7垃圾箱体

5.6.7.1本项目生活垃圾压缩箱体配置11个。

5.6.7.2性能要求

- （1）垃圾箱整体采用圆筒少筋结构，箱体截面采用圆形截面，外形美观（提供实物照片）；

- （2）箱体关键材质采用高强钢，箱体自重轻；

- （3）垃圾箱底部应设置污水槽，以便于储存转运过程中产生的污水；

- （4）为便于压滤液顺利排放，垃圾底部设置有多孔板隔层；

- （5）垃圾压缩时机、箱密闭对接，垃圾箱顶部设置有排气孔确保垃圾压缩进箱体时气流合理排出；

- （6）箱体尾部采用三门（卸料门+闸门+密封门）结构，卸料门采用门框式结构，内门为闸门，可与压缩机提门机构对接，上下提升；外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏；外门为密封门，在垃圾运输过程中密闭和外观保持（提供实物照片)；

- （7）密封门采取液压自动启闭，无需人工手动开关。

- （8）卸料门采用双层结构，内层带滤水孔板及污水导流通道(提供实物照片)。

- （9）卸料门设置推拉座，与压缩机推拉箱机构配合，便于压缩机自动钩箱对接。

- （10）箱体密封门底部采用多点无级调节锁紧密封技术。（提供实物照片)

- （11）垃圾箱共设置2个冲洗口和2个排水口，以便于冲洗箱体内的残渣；为保障清洗的便捷和效果。

- （12）充分考虑人机工程，液压快换接头采用倾斜30°布置，拔插方便快捷。（提供实物照片）

5.6.7.3主要参数要求

垃圾箱主要性能参数

| 项目 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 外形尺寸（长×宽×高） | ≤6.35m×2.6m×2.8m |
| 钩心高度 | 1570±10mm |
| 箱体容积 | ≥22 m3 |
| 箱体自重 | ≤4.8t |
| 箱体壁厚 | ≥3mm |
| 圆筒材料 | 耐磨防腐、高强钢（屈服强度≥700MPa） |

    - 5.6.8车厢可卸式垃圾转运车

- 5.6.8.1垃圾转运车要求

- （1）拉臂钩采用高强度铸造拉钩，拉臂钩为装配式，便于维修、更换。

- （2）拉臂挂钩采用自动锁闭开启结构，锁块靠重力在挂箱和运输状态时开启和闭锁，挂箱时锁块张开后钩口导向部位开口扩大，从而达到自动开、闭效果。

（3）拉臂翻转轴支座与底架采用装配式结构，便于维修更换。

（4）主臂油缸需安装平衡阀，确保运动平稳性及油管破裂时钩臂不会突然下降。

（5）拉臂上装需配置箱体锁紧装置，确保车辆在行驶过程中不会出现左右偏移。

（6）焊接质量优良，核心件拉臂架体需由焊接机器人采用高强度气体保护焊焊接而成。

（7）垃圾转运车车载定位

5.6.8.2组成及用途

（1）车辆导航跟踪系统，主要针对车厢可卸式转运车的监管。

5.6.8.3技术参数及性能要求

（1）车辆导航跟踪，需符合北斗协议、国标协议、部标视频协议等国家相关政策标准，支持于第三方平台无缝对接。

（2）支持车载音视频录像、行驶数据记录、IC可登签、数据打印、实时监控等功能。

（3）支持移动、联通、电信4G网络，包含2年的运营费用。

（4）硬盘容量：≥1T

转运车技术参数表

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸(长/宽/高)（mm） | ≤8700*2550*3300 | 标★项需要提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告上传至电子投标文件中 |
| 2 | 排放标准 | 国六 |  |
| 3 | 燃料种类 | 柴油 |  |
| 4 | 驾驶室准乘人数 | ≥2 |  |
| 5 | 驾驶室配置 | 配原厂冷暖空调 |  |
| 6 | 发动机功率（kW） | ≥210 |  |
| 7 | 最大总质量（kg） | ≥31000 |  |
| 8 | ★整备质量（kg） | ≥12000 |  |
| 9 | ★额定载质量（kg） | ≥18500 |  |
| 10 | 液压系统最大压力（MPa） | ≥30 |  |
| 11 | ★拉臂额定提升能力（t） | ≥20 |  |
| 12 | 钩心高度（mm） | 1570（±20） |  |
| 13 | 外导入宽度（mm） | 1070（±20） |  |
| 14 | 拉臂钩控制方式 | 电动控制+气动控制 |  |
| 15 | 箱体锁钩方式 | 液压锁紧 |  |
| 16 | 后支撑方式 | 后滚轮支撑 |  |

功能与性能要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 底盘采用国产二类汽车底盘，投标人提供底盘品牌、型号。 |
| 2 | 所投车辆必须在工信部《车辆生产企业和产品公告》内，达到上户要求，提供公告相关页截图。此项不可偏离。 |
| 3 | 车辆根据相关标准、法规要求，加装安全和防护装置，并按规定的颜色、图案、中文文字等予以警示。 |
| 4 | 车辆应安装行驶记录装置。装置必须满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。 |
| 5 | 车辆应满足市内和长距离集装箱运输的密封要求。 |
| 6 | 作业机构运动应灵活、平稳可靠，维修保养应简单、方便，液压控制操作盒设在驾驶室中，专用机构操作可在驾驶室中完成。 |
| 7 | 驾驶室密封性良好，视野宽敞；随车安装有暖风和空调。 |
| 8 | 产品交付时应有原车底盘随车工具和备胎、装置专用工具及维修包。 |
| 9 | 产品交付时应提交的技术文件含产品合格证、汽车底盘使用说明书、专用车辆操作手册和辅助设备的使用说明书、以及可供指导维护和保养的系统工作原理图、常见故障处理手册及工具清单等文件。 |
| 10 | 产品交付时应有北斗模块，具有车载视频、车辆行驶记录、超速报警、车载监控、与前车距离报警、转弯提示等功能。 车辆行驶轨迹上传至中控室。 |

    - 5.6.9污水真空抽吸装置

5.6.9.1设计1套污水真空抽吸装置。

5.6.9.2简介

（1）污水真空抽吸装置主要由真空泵组、罐体、动力系统、管路及阀门、控制系统组成，用于解决压缩污水积聚，臭气挥发等问题，系统根据站内污水点用阀组将管路分多路布置污水抽吸装置，通过PLC自动控制实现污水点自动抽污，能将转运站压滤废水及时吸走，避免渗滤液臭气挥发，减少二次污染。

5.6.9.3性能要求

（1）污水收集：采用有效的渗滤液抽吸装置在垃圾压缩产生的污水，进行就地收集。

（2）真空输送：污水收集装置中的污水在真空气流的带动下，经真空管进入真空罐。

（3）臭气处理：水环真空泵抽吸真空罐产生的臭气经过气液分离器分离后，由通气管排入厂内除臭系统进行臭气处理。

5.6.9.4系统主要性能

（1）吸污能力强，确保收集点污水不外溢。

（2）排污能力好，确保污水和杂物及时彻底的排出。

（3）能有效避免管路和阀体堵塞。

（4）污水收集箱和真空罐需预留检修门，便于清理。

5.6.9.5主要参数要求

真空抽吸装置主要技术参数表

| 项目 |  | 参数 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制系统 |  | PLC控制 | 含流量、压力、液位等传感器； 具有自动/手动控制两种模式。 |  |
| 运行功率 |  | ≤30kW | 工作电压：380V |  |
| 真空罐 |  | 单罐容积：3000L； 罐体数量：2个； 材质：碳钢防腐； 厚度：≥6mm。 | 带安全防溢阀。 |  |
| 真空泵泵组系统 | 数量 | ≥2个 | 一用一备 | 水泵具备智能启停功能 |
|  | 参数 | Q≥280m³/h |  |  |
| 排污系统 | 空压机 参数 | 2个； 扬程：H≥10m | 空压机一备一用； 每套真空系统配置两个正压储气罐及一个阀门储气罐，每个储气罐容积≥300L。 |  |
| 污水收集装置 |  | 厚度：≥2mm； 材质：不锈钢； | 配备搅拌器 |  |
| 过渡罐 |  | 厚度：≥3mm； 材质：不锈钢； |  |  |
| 真空控制阀 |  | 满足需求 | 耐腐蚀材料 |  |
| 真空管道 |  | 满足需求 | 含对应控制球阀 |  |
| 辅材 |  | 满足需求 | 满足需求 |  |

    - 5.6.10自动快速卷帘门

5.6.10.1设备概述及组成

（1）快速卷帘门主要是由门帘、传动系统、控制系统、定位系统、门柱、门框和横梁组成。快速卷帘门安装在垃圾转运站的卸料槽前方，结合垃圾转运站的建筑构造将卸料槽变为一个封闭的区域，用于避免卸料槽的灰尘和臭气溢散。

（2）快速卷帘门采用地磁感应技术，快速卷帘门平时处于关闭状态，当收集车靠近卸料口时，卷帘门根据传感器检测信号，自动向上打开，让收集车进行卸料作业。当收集车卸料完成离开卸料位后，卷帘门根据传感器信号自动关闭。

5.6.10.2主要性能特点

（1）门柱、门框和横梁：材料为优质冷轧碳素钢。

（2）门体导轨及封箱：导轨内置高密度防尘固定性毛刷。

（3）门帘：采用高涤纶网带与玻璃纤维加固涤纶组成。

（4）透视方式：中间加有横向透明视窗。

（5）密封性能：底端装有加重隔气布，可与各种不平坦的地面严密结合。

（6）传动系统：采用伺服系统快速门专用电机。

（7）自动开门装置：采用单面地磁环自动开门装置，可感应移动的金属物体。

（8）安全装置：门柱下方装有光电保护系统，防止卷门落下时碰到行人或车辆。

5.6.10.3主要参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开启速度 | ≥0.8m/s（可调节速度） |  |
| 2 | 控制形式 | 地磁感应，自动控制 |  |
| 3 | 门洞尺寸 | 约3.5m*6.5m（宽*高） （可根据现场调整） |  |

    - 5.6.11高压清洗机

5.6.11.1适用于各种硬地面的冲洗。本项目配备2套高压清洗机，用于卸料大厅和转运大厅地面清洗保洁。

5.6.11.2设备系统组成

（1）高压清洗机主要由电机、高压水泵、高压喷枪、一体化高强度塑料构架等组成。适用于各种环卫装备及配套产品的清洗保养。可移动。

5.6.11.3主要特点

（1）紧凑机身设计、大脚轮胎设计；

（2）一键式喷枪；伸缩式推动把手；

（3）枪柄使用安全，省力。

5.6.11.4主要参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率(kW) | ≤3.1 |  |
| 2 | 流量(L/分钟) | ≥10 |  |
| 3 | 压力(MPa) | 3-15 |  |
| 4 | 高压管长度(m) | ≥10 |  |
| 5 | 喷枪杆长度(mm) | ≥840 |  |

    - 5.6.12驾驶式扫地机

5.6.12.1本项目配备1套驾驶式扫地机，用于卸料大厅和转运大厅地面清洁。

5.6.12.2概述

（1）驾驶式双刷盘洗地机集喷水、洗刷、污水回收等功能于一体，广泛应用于硬质地面清洁作业。该洗地机主要由座驾式底盘、洗刷单元、吸水扒、清水箱、污水箱等组成。

5.6.12.3性能要求

（1）采用高端行走马达，自带停车制动功能；

（2）采用大清水箱和污水箱；

（3）采用一体式铸铝水扒，更换胶条方便；

（4）多角度吸水扒，调节技术操作方便快捷；

（5）用吸风电机功率自动调节技术；

（6）用优质聚氨酯无痕轮胎，有效防止对地面的二次污染。

5.6.12.4主要参数要求

扫地刮干机主要设备技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁效率 | ≥4500m2/h |
| 2 | 吸水扒宽度 | ≥1000mm |
| 3 | 清洗宽度 | ≥850mm |
| 4 | 清水箱容量 | ≥150 L |
| 5 | 污水箱容量 | ≥150 L |
| 6 | 功率 | ≥2.2kw |
| 7 | 刷子转速 | ≥200rpm |
| 8 | 电瓶容量 | 200*36VAH |

    - 5.6.13自动洗车设备

5.6.13.1自动洗车机位于一层洗车间，用于转运车和收集车的清洗。

5.6.13.2设备概述

（1）洗车机由往复式龙门结构、毛刷、行走系统、电控系统、移动线槽输送臂等部件组成，应用于环卫车、箱式卡车等大型车辆的清洗。

5.6.13.3设备主要特点

（1）具有自动清洗和手动控制相结合的清洗功能。

（2）采用特柔毛刷，保护车身漆面，不易划伤。

（3）具有完善的系统保护功能，发生故障时系统能够紧急停机。

5.6.13.4主要参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗车尺寸 | ≥长10000mm×宽3000mm×高4000mm |  |
| 2 | 机器尺寸 | ≥长 2100mm×宽 5000mm×高 5200mm |  |
| 3 | 刷子个数 | 顶刷 1 个、大立刷 2 个 |  |
| 4 | 耗水量 | 150-200 L/辆 |  |
| 5 | 电源容量 | AC380V三相五线 25KW |  |
| 6 | 洗车方式 | 龙门往复式毛刷清洗 |  |
| 7 | 电器配置 | 与设备配套 |  |

    - 5.6.14料口除尘装置

5.6.14.1在每个卸料口周围设置喷雾降尘水雾炮，当收集车进行卸料时，水雾炮自动开启，起到降低扬尘的作用。每个卸料口设置4个水雾炮，4个卸料位一共16个。

5.6.14.2概述

（1）喷雾降尘系统由降尘水雾炮、输送管、输送泵、电磁阀等组成，自动化控制。通过电磁阀启、闭管路。这些喷嘴通过压力给水管连接至给水加压泵组，加压泵前连接至生产水箱，加压泵安装于末端除臭间内。

5.6.14.3主要参数要求

（1）水雾炮：流量≥1000m3/h，材质304，数量≥16个；

（2）耐高压输送管：直径≥φ9.5mm，壁厚≥1mm，材质304；

（3）高压输送泵：流量≥9L/min，压力≥100bar，功率≥1.5kw，数量1台

（4）可配套添加植物液除臭剂。

    - 5.6.15高压水枪

5.6.15.1简介：布置在卸料口附近，用于卸料口地面和溜槽的清洗。

5.6.15.2主要参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | ≥300L/h（具体流量数值取决于水源能量） |  |
| 2 | 水管长度 | ≥8米 |  |
| 3 | 射程 | ≥6米 |  |

    - 5.6.16卸料口安全挂钩挂绳

5.6.16.1组成及用途：卸料口安全挂钩挂绳用于卸料口操作人员，保证人员的安全。由钢丝绳、挂钩及地面固定座组成。

5.6.16.2技术参数及性能要求：钢丝绳及挂钩等承力结构最小能承载不小于3吨拉力，钢丝绳长度合适且不少于3米，挂取方便。

    - 5.6.17中央控制系统

5.6.17.1垃圾转运站中央监控系统主要由中央控制系统、视频监控系统、语音广播系统、交通指挥系统组成。

5.6.17.2中央控制系统主要完成：对压缩设备区域主要设备运行参数进行监控、运行控制。

5.6.17.3视频监控系统主要完成：对站内各泊位、卸料场地、转运场地等设备区域所需位置的视频监控及录像。

5.6.17.4语音广播系统：应用于广播通知、对讲及背景音乐等使用功能；在日常工作中，实现对讲和寻呼。

5.6.17.5交通指挥系统主要完成：垃圾车辆派位和指引、转运车换容器指引等功能。

5.6.17.6辅助系统包括：LED条屏、电视墙及中控操作台等辅助设备。

5.6.17.7根据需要，监控系统信息可以通过专用网络（VPN或裸纤）将数据及视频上传至政府管理部门和运营单位的上级部门，实现固废处置信息管理，由招标方提供网络。

5.6.17.8压缩机中央控制系统

（1）系统组成要求：中央控制系统是以工业计算机为基础的生产过程自动化控制系统，用于对现场的运行设备进行监视和控制，实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。中央控制系统由中控计算机、液晶显示器、及中控软件等组成。控制采用PLC可编程控制，压缩机可实现自动控制和手动控制。控制方式采用远程中控机控制和现场控制，现场操作优先于远程操作。

（2）中控系统性能要求

①用户权限管理：管理员拥有所有系统权限，并可根据使用情况选择性的分配其他用户拥有的权限。

②生产线监控及报警：监控主界面列出了设备的所有动作操作，以及设备状态信息的反馈，在左侧显示设备的实时报警信息。

③生产线操作及参数设置：可以即时设置生产线的相关参数，下发后即时生效。

④报警数据查询：报警记录存入数据库，可以根据时间查询历史报警记录。

（3）系统主要配置及参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | 4核I7，不低于8G内存；（压缩4套） | 套 | 4 |  |
| 2 | 显示器 | 24寸，液晶；鼠标、键盘等（4套工控机用，4套压缩系统视频监控用） | 套 | 8 |  |
| 3 | 交换机 | 24电口，4光口 | 套 | 1 |  |
| 4 | 网线 | 工业以太网线 | 批 | 1 |  |
| 5 | 操作台 | 不小于0.9米x1.8米 | 台 | 6 |  |
| 6 | 打印机 | 激光打印机 幅面 A4/A3 幅面 | 台 | 1 |  |
| 7 | 中控室座椅 | 椅面材质：网布 | 把 | 12 |  |
| 8 | 组态软件 | 运行版，500点 | 套 | 4 |  |
| 9 | 组态软件 | 开发版，500点 | 套 | 1 |  |

5.6.17.9视频监控系统

（1）系统组成要求：视频监视系统主要是通过数字监控摄像头对设备场地人员和设备运行状况进行有效的监控，保证设备和人员安全。系统由监控摄像机、硬盘录像机、液晶监视器和网络交换机等几大部分组成。

（2）系统主要性能

①HD高清图像质量

②网络传输功能

③图像显示功能

④资料存储与回放

（3）系统主要配置及参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化彩色枪型摄像机 | 枪式，红外夜视型，400 万像素，IP66 | 台 | 24 |  |
| 2 | 一体彩色球型摄像机 | 高速球，红外夜视型，400 万像素，IP66 | 台 | 4 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | ≥16路 | 台 | 4 | 含电源线 |
| 4 | 网络交换机 | 100/1000M 自适应，24 口交换机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 硬盘 | 6T，存储容量满足存储时间不小于30天 | 块 | 6 |  |

5.6.17.10语音广播系统

（1）语音广播系统主要应用于广播通知、对讲及背景音乐等使用功能；在日常工作中，实现对讲和寻呼，大大的提高工作效率。

（2）背景音乐播放：中控室根据需要可插播或定时播放各种音源，同时可以对员工播放通知，法律知识、新闻时事等，也可用于公司紧急会议、广播。

（3）语音广播和指挥：当中控室发现监控视频、或其它报警系统中有可疑现象和紧急突发情况或其他需调度情况时，均能通过麦克风实现对转运车回转坪进行紧急语音广播，进行指挥现场处理工作。

（4）系统主要配置及参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音广播系统 | 功率： ≥180W功放（含话筒1套、≥60W防水音箱2套、对讲机4个） 1路输入，1路话筒，1路自动默音 ,音源音量独立调节，高低音调节,LED灯指示,优先自动默音，具有短路、过载和延时保护功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 辅助材料 | 线缆、网线、支架、线管等辅助材料。 | 批 | 1 |

5.6.17.11交通指挥系统

（1）交通指挥系统主要用于操作人员在中控室内，在计算机中控界面上或压缩机电控系统操作界面上对卸料平台的收集车和转运坪的垃圾转运车进行操作及派位指挥(绿色代表允许,红色代表禁止)。它由一组交通指挥灯（红绿灯）及连接电缆组成，其中每个（组）交通指挥灯可根据工况控制需要显示红绿两种颜色，交通指挥灯分别安装在垃圾卸料口和转运箱出口处。如卸料口处的绿灯亮时表示当前卸料口允许卸料，红灯亮时则表示禁止卸料；转运出箱口处的绿灯亮时表示此口允许出箱，红灯亮时则表示禁止出箱。

主要配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红绿灯 | 8个 | 红叉绿箭，灯面直径不低于20cm |  |
| 2 | 辅助材料 | 1批 | 线缆、网线、支架、线管等辅助材料。 |  |

5.6.17.12大屏显示系统

（1）系统组成:

①大屏显示系统（拼接屏）主要为中控室或监控中心视频统一调用、控制及显示而设计的，实现对数字视频的远程访问、视频流接收等功能。以显示电子屏的显示形式，展示可用的视频资源。大屏拼接显示系统主要用于中控画面、车辆GPS及监控画面的集中显示，其主要由拼接屏、LED显示屏、电脑主机、管理软件等组成。

②质保期内遇大屏故障应及时排除故障并进行维修，确保维修后无色差。

- （2）系统主要配置及参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中控室大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控室大屏 | 拼接屏15个，对角线尺寸：≥55"(inch)； 显示面积：约6074mm*2053mm（拼接） 分辨率：≥1920x1080； 物理拼缝：≤0.88mm； | 套 | 1 |  |
| 2 | LED条屏 | 室内P3.75单色。尺寸：宽5m高0.5m | 套 | 1 | 放于管理用房大门处，室内 |
| 3 | 多屏处理器 | 支持不低于15路HDMI输出 | 套 | 1 |  |
| 4 | LCD屏显示管理软件 | 可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号；包含全屏显示、LCD屏显管理软件 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电脑主机 | i7，内存8GB，固态240G+1T硬盘 ，显卡2G, 24寸显示器，含鼠标键盘，用于LED大屏控制 | 套 | 1 |  |
| 6 | UPS不间断电源 | 额定容量：6KVA | 套 | 1 |  |
| 7 | 弱电机柜 | 机柜 尺寸：高2m宽0.6m深0.6m | 台 | 1 |  |
| 8 | 线缆、支架等辅助材料 | 具体材料规格及数量由投标人中标后根据施工图设计自行配置，投标人自行考虑相关风险，招标人不再额外追加相关费用 | 批 | 1 |  |
| 会议室大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管理用房会议室大屏 | 拼接屏16个，对角线尺寸≥55"(inch)； 显示面积：约4920mm*2760mm（拼接） 分辨率≥1920x1080； 物理拼缝≤0.88mm； | 套 | 1 | 管理用房1层会议室 |
| 10 | 多屏处理器 | 支持不低于16路HDMI输出 | 套 | 1 |  |
| 11 | LCD屏显示管理软件 | 可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号；包含全屏显示、多路实时视频显示 | 套 | 1 |  |
| 12 | 电脑主机 | i7，内存 8GB，固态 240G+1T硬盘 ，显卡 2G, 24寸显示器，用于LED大屏控制 | 套 | 1 |  |
| 13 | 弱电机柜 | 机柜 尺寸约：高1200mm×宽600mm×深600mm | 台 | 1 |  |
| 14 | 线缆、支架等辅助材料 | 具体材料规格及数量由投标人中标后根据施工图设计自行配置，投标人自行考虑相关风险，招标人不再额外追加相关费用 | 批 | 1 |  |

    - 5.6.18维修设备

5.6.18.1为保证压缩转运配套用房设备、车辆正常运转，本项目配置一整套维修设备，其中包括高空作业平台和维修工具（组合）一套。

5.6.18.2高空作业平台1台

（1）用途：用于转运站内需登高作业的维修、维护工作

（2）主要参数

| 序号 | 要求 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动形式 | 遥控行走，无需人工推拉 |  |
| 2 | 台面尺寸(长×宽) | ≥2250mm×1110mm |  |
| 3 | 额定载荷 | ≥320kg |  |
| 4 | 最大平台高度 | ≥10m |  |
| 5 | 最大工作高度 | ≥12m |  |
| 6 | 最大爬坡能力 | ≥25% |  |
| 7 | 电池 | 铅酸24V/200Ah |  |
| 8 | 驱动功率 | ≤3kW |  |

5.6.18.3维修设备（工具）组合

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电焊机 | 手提式，最大输出电流250A | 台 | 1 |
| 2 | 液压卧式千斤顶 | 10T | 件 | 1 |
| 3 | 手动葫芦 | 3T | 件 | 1 |
| 4 | 手摇抽油泵 | 进出口径32 | 件 | 1 |
| 5 | 轻便式过滤加油器 |  | 件 | 1 |
| 6 | 角向磨光机 |  | 台 | 1 |
| 7 | 手枪钻 |  | 把 | 1 |
| 8 | 工具车 |  | 台 | 1 |
| 9 | 工具箱 |  | 件 | 1 |
| 10 | 砂轮切割机 |  | 台 | 1 |
| 11 | 拖线盘 | 220V | 件 | 1 |
| 12 | 拖线盘 | 380V | 件 | 1 |
| 13 | 兆欧表 |  | 件 | 1 |
| 14 | 万用表 | 数字式 | 件 | 1 |
| 15 | 万用表 | 指针式 | 件 | 1 |
| 16 | 钳型表 |  | 件 | 1 |
| 17 | 转速表 |  | 件 | 1 |
| 18 | 管子钳 | 24″ | 把 | 1 |
| 19 | 扳手 | 27″ | 把 | 1 |
| 20 | 扳手 | 30″ | 把 | 1 |
| 21 | 扳手 | 32″ | 把 | 1 |
| 22 | 扳手 | 34″ | 把 | 1 |
| 23 | 扳手 | 36″ | 把 | 1 |
| 24 | 扳手 | 41″ | 把 | 1 |
| 25 | 扳手 | 46″ | 把 | 1 |
| 26 | 活扳手 | 24″ | 把 | 1 |
| 27 | 内六角扳手 | 9件套公制球头 | 套 | 1 |

    - 5.6.19备品备件

| 序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O型密封圈 | 47.22x3.53 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 2 | O型密封圈 | 56.74x3.53 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 3 | O型密封圈 | Q/HGOR015 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 4 | O型密封圈 | Q/HGOR028 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 5 | O型密封圈 | Q/HGOR035 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 6 | O型密封圈 | 40×3.55 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 7 | O型密封圈 | 37.5×3.55 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 8 | O型密封圈 | 25×3.55 | 5 | 件 | 压缩机 |
| 9 | 密封条 | 长8.5米 | 1 | 件 | 垃圾箱 |
| 10 | 密封胶条 | 长3.8米 | 1 | 件 | 垃圾箱 |
| 11 | 防尘毛刷1 | / | 1 | 件 | 垃圾箱 |
| 12 | 防尘毛刷2 | / | 1 | 件 | 垃圾箱 |

    - 5.6.20潜污泵

5.6.20.1用于将中转站污水池的污水，泵送至渗滤液处置车间的格栅池，配置潜污泵2台（一用一备）。

5.6.20.2潜污泵参数：10m³/h H=25m P=4KW  防爆

5.6.20.3泵体材质：铸铁

5.6.20.4温度范围：-15℃～+60℃

    - 5.6.21排污管

5.6.21.1用于将中转站污水池的污水，泵送至渗滤液处置车间的格栅池，需要管道长度约100m。

5.6.21.2排污管参数：DN65 材质HDPE

5.6.21.3排污管走向：室内架空敷设，室外穿道路以管沟形式敷设。管道供货及明管敷设安装由投标方负责，其余管沟由土建单位施工。

    - 5.6.22无人机自动巡航设备

5.6.22.1在厂区管理用房屋顶设置无人机机巢，用于巡视建筑垃圾乱堆乱放现象，具体功能如下：

5.6.22.2具有拍照、录像、违章建筑AI识别功能、建筑垃圾违堆AI识别功能等功能。识别率≥80%。

5.6.22.3具有建筑垃圾协同处置平台。线索上报、智能分派、现场核查、执法处置、结果反馈的全过程闭环管理系统，并且负责接入县数字城管系统。

5.6.22.4具有二维地图智能生成功能和三维实景生成功能等。

技术参数要求

| 整机重量 | ≥55 kg（不包含飞行器） |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 舱盖开启：长 1760 毫米，宽 745 毫米，高 485 毫米 舱盖闭合：长 640 毫米，宽 745 毫米，高 770 毫米 |
| 工作环境温度 | -30°C 至 50°C |
| 防护等级 | IP56 |
| 最大允许降落风速 | 12 米/秒 |
| 最大运行海拔高度 | 4500 米 |
| RTK 基站卫星接收频率 | 同时接收： GPS：L1 C/A、L2、L5 BeiDou：B1l、B2l、B3l、B2a、B2b、B1C GLONASS：F1、F2 Galileo：E1、E5a、E5b、E6 QZSS：L1、L2、L5 |
| RTK 基站定位精准度 | 水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS） 垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS） |
| 单北斗定位(仅北斗版本硬件） | 支持仅单北斗定位模式(仅北斗版本硬件） |
| 充电时间 | 27 分钟，在 25℃ 环境中，将飞行器（处于关机状态下）的电量从 15% 充至 95% 时测得此数据。 |
| 媒体下载速率（机场） | ≥15MB/s |
| 空调类型 | 压缩机空调 |
| 续航时间 | 大于 3.5小时 |
| 支持车载部署 | 支持车载部署 |
| 机场标识灯 | 机场舱内停机坪四角集成标识灯 |
| 4G 接入 | 需配合增强图传模块 需单独购买。部分国家及地区不提供此服务，详情请咨询当地经销商。 |
| 风速传感器 | 支持 |
| 雨量传感器 | 支持 |
| 环境温度传感器 | 支持 |
| 水浸传感器 | 支持 |
| 舱内温度传感器 | 支持 |
| 舱内湿度传感器 | 支持 |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 视角范围（FOV） | 151° |
| 补光灯 | 白光补光 |
| 应用程序 | App（配合安卓手机进行机场的部署和调试） |
| 平台扩展 | 支持上云API及云端互联 |
| 私有化 | 司空 2 私有版 |
| 边缘计算 | 支持外接交换机进行数据通信 |
| 快速起飞 | 10秒快速起飞 |
| 边飞边传 | 支持边飞边传 |
| 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件） | 1850g |
| 最大起飞重量 | 2090 |
| 折叠后尺寸（长×宽×高） | 长 377.7 毫米，宽 416.2 毫米，高 212.5 毫米 |
| 对角线轴距 | ≥498 mm |
| 最大作业半径 | ≥4km |
| 最长飞行时间 | ≥30 分钟 |
| 最大可抗风速 | ≥6级风，12m/s |
| 全向感知系统 | 全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器 |
| GNSS | GPS + BeiDou + Galileo + QZSS + GLONASS（仅在 RTK 模块开启时支持 QZSS 和 GLONASS） |
| 单北斗定位(仅北斗版本硬件） | 支持仅单北斗定位模式(仅北斗版本硬件），支持执行航点航线、面状航线等各类航线任务 |
| 工作环境温度 | 工作温度范围覆盖-20°C 至 50°C |
| GNSS定位悬停精度 | 垂直：± 0.5 m，水平：± 0.5 m |
| RTK定位悬停精度 | 垂直：± 0.1 m，水平：± 0.1 m |
| 最大上升速度（配合遥控器） | 10m/s，运动档 |
| 最大下降速度（配合遥控器） | 8m/s，运动档 |
| 最大水平飞行速度（配合遥控器） | 前飞 21 米/秒，后飞 19 米/秒，侧飞 15 米/秒，运动档 |
| 最大上升速度（配合机场） | 6m/s，普通档 |
| 最大下降速度（配合机场） | 6m/s，普通档 |
| 最大水平飞行速度（配合机场） | 前飞 21 米/秒，后飞 19 米/秒，侧飞 15 米/秒，普通档 |
| 最大起飞海拔高度 | 6500 米 |
| RTK | RTK集成在无人机上 |
| 云台相机 |  |
| 相机类型 | 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 |
| 广角相机CMOS | 具备1/1.3英寸广角相机 |
| 广角相机像素 | 具备广角相机，有效像素4800万 |
| 中长焦相机CMOS | 具备中长焦相机，相机CMOS 1/1.3英寸 |
| 中长焦相机像素 | 像素数4800万 |
| 长焦相机CMOS | 具备长焦相机，相机CMOS 1/1.5英寸 |
| 长焦相机像素 | 像素数4800万 |
| 可见光相机变焦倍数 | 最大支持112倍数字变焦 |
| 红外传感器分辨率 | 640*512，超分模式≥1280*1024 |
| 红外传感器帧率 | 30Hz |
| 红外热成像测温方式 | 支持点测温和区域测温 |
| 红外热成像相机变焦倍数 | 支持28倍数码变焦 |
| 变焦方式 | 支持可见光与红外热成像联动变焦，最大28倍 |
| 稳定系统 | 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） |
| 可见光相机视频 | 可见光相机支持4k30p视频录制 |
| 激光测距模块 | 最远正入射量程可达1800m |
| 红外补光 | 支持近红外补光灯，提升弱光环境观测能力 |
| 云台俯仰 | -90°至90° |
| 空中中继 | 支持空中中继 |
| 航线功能 | 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 |
| 地理位置时间戳水印 | 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 地理位置 坐标和时间 |
| 激光测距信息 | 支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标 |
| ADS-B功能 | 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 |
| 一键全景 | 支持一键全景功能 |
| 智能识别功能 | 可见光支持人车船目标的AI识别 |
| 夜景模式 | 支持全彩夜视、黑白夜视 |
| 天线 | 8天线，采用2发4收天线方案 |
| 工作频段 | 支持2.4G、5.8G图传 |
| 一体化设计 | 具备遥控器和显示屏一体化设计 |
| 显示器分辨率 | 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率1920*1080p |
| 显示器亮度 | 显示器亮度=1400尼特 |
| 遥控器4G增强图传 | 支持4G增强图传模块，提升图传稳定性，支持eSIM卡 |
| 遥控器重量 | 不带外置电池重量为1.15kg |
| 接口 | 支持的接口包括HDMI 1.4，SD3.0，Type-C 支持 OTG，支持 PD 充电，USB-A |
| 遥控器外置电池 | 选配支持WB37（4920 mAh @ 7.6 V）37Wh外置电池 |
| 遥控器防护等级 | 遥控器支持IP54防护等级 |
| 喊话器与喊话器 | 支持单独挂载喊话器或喊话器；支持同时挂载探照灯和喊话器 |
| 喊话器重量 | 92.5 克（含支架）；90 克（不含支架） |
| 探照灯重量 | 99 克（含支架）；91 克（不含支架） |
| 喊话器防护等级 | IP55 |
| 探照灯防护等级 | IP55 |
| 充电器（配合遥控器） | 240W |
| 支持SDK开放 | 支持SDK开放，可基于MSDK开发控制无人机的APP，基于PSDK可开发更多挂载在飞机上的负载设备 |
| 支持API开发 | 支持上云API开发，实现无人机信息与云端的实时同步 |
| 机载算力开放 | 机载算力支持开放，可满足更多目标检测的应用 |

| 一体机参数 |  |
| --- | --- |
| 整机重量 | 主机：3.008 千克，电源：1.05 千克 |
| 尺寸 | 长 223 毫米，宽 87 毫米，高 202 毫米 |
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器 265 |
| 系统内存 | 64GB |
| 系统存储 | 共配有 3 块 2TB 固态硬盘，其中 1 块用作系统盘，另外 2 块用作数据盘，组建 RAID 1 磁盘镜像。 |
| 显卡 | NVIDIA RTX邃｢ 2000 Ada |
| 前置输入/输出 | USB-A：1 × USB 3.2 Gen 2（10Gbps，4.5 瓦） USB-C：2 × USB 3.2 Gen 2（20Gbps，15 瓦） 音频接口：1 × 3.5 毫米耳机/麦克风二合一端口 * USB 实际传输速度会因所连接 USB 设备的类型和数量而异。 ** USB-C 接口具有显示输出功能。 |
| 后置输入/输出 | USB-A：4 × USB 3.2 Gen 2（10Gbps，4.5 瓦） DisplayPort：3 × DP 1.4 以太网：1 × 1GbE（RJ45） * USB 实际传输速度会因所连接 USB 设备的类型和数量而异。 ** 后置 USB 端口 4 支持智能启动功能。 |
| 板载以太网 | 控制器： 英特尔® 以太网连接 I219-LM 端口数量： 1 × RJ45 传输速率： 10/100/1000Mbps 自适应 支持功能： PXE、ASF、网络唤醒、巨型帧、网络聚合 管理技术： Intel® 主动管理技术（AMT 16.x） |
| 拓展以太网 | 有线： 4 × 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口（RJ45） 无线： IEEE 802.11 be IEEE 802.11 a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax |
| 额定功率 | 330 瓦 |
| 工作电压范围 | 100 至 240 伏 |
| 额定电压范围 | 90 至 264 伏交流电 |
| 额定输入电流 | 4.5 安 |
| 工作温度 | 适宜工作温度：10°C 至 35°C 极限工作温度（可保证 4 小时内连续稳定运行）：-33°C 至 63°C |
| 工作湿度 | 10% 至 90% |

| 软件:无人机低空AI预警系统 |  |
| --- | --- |
| ★开发基础 | 基于与无人机同品牌的飞行控制系统，融合自研低空视觉 AI 识别能力 + 自研工单处理系统（提供承诺函上传至电子投标文件中） |
| 核心定位 | 无人机飞行实时数据与预警信息一屏展示 |
| 多设备支持 | 支持无人机自动机场与单兵无人机， |
| 系统管理 | 支持密码修改、数据同步（项目 / 设备 / 航线 / AI 数据）、AI 算法配置（新增 / 查看 / 修改 / 删除）、工单设置、授权信息管理、退出登录；时间与服务器同步，界面名称支持后台修改 |
| 设备监控 | 实时展示自动机场 / 无人机数量及在线状态 |
| 航线管理 | 支持航线信息展示、地图路径可视化、手动 / 定时航线任务执行；可配置计划名称、执行设备、失联应急方案、飞行高度 |
| 自检数据 | 展示无人机电池电量、卫星数量、总飞行架次、总飞行里程、机场温度 / 风速等安全数据 |
| 预警列表 | 按高/中/低优先级筛选警情，展示预警事件照片、内容、坐标、时间；支持图片放大 / 缩小 / 关闭，点击警情标注地图位置 |
| 工单处理 | 区分待处理 / 已处理工单，展示编号、类型、状态、优先级、处理时间等；支持工单驳回、现场拍照与文字反馈 |
| 直播识别 | 无人机起飞后同步高亮实时直播与 AI 识别画面；支持画中画模式，点击地图可查看对应预警图片 |
| 地图展示 | 基于天地图底图，支持加载巡检区域实景二维、三维模型 |
| 预警响应 | 实时推送，预警事件发生后即时生成工单 |
| 地图标注 | 预警位置实时标注，飞行结束后可自动消失 |
| 画面展示 | 同步播放无人机直播画面与 AI 实时识别画面，支持画中画模式 |
| 筛选能力 | 预警信息支持按高 / 中 / 低优先级筛选，工单支持按处理状态筛选 |
| 数据同步 | 支持手动同步与无人机同品牌飞控系统中的项目、设备、航线数据 |
| ★AI识别模型库 | 具有蓝绿顶棚违建识别即报能力、具有阳光房违建识别即报能力（提供承诺函上传至电子投标文件中） |
| AI识别模型泛化适配性 | 单个模型支持多个航线同时使用，识别效果不受航线变动影响 |
| 优化服务 | 提供持续免费AI模型优化，适应各类环境变化 |
| ★两期AI识别对比 | 支持历史与实时识别结果的展示比对（提供承诺函） |

  - 5.7综合说明

5.7.1概述

（1）中标人所投产品应能够至少达到以上采购清单及技术参数要求，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

5.7.2交货及安装时间

（1）设备预付款到帐之日起120天内完成所有设备制造，并根据现场进度中标人配合土建单位进行预埋件的埋设的安装。现场具备设备安装条件之日起60天全部安装调试完成，安装调试完成后进入本项目系统的指导试运行。

（2）调试开始至调试验收合格期间使用的人工、设备备品备件、易损件、其他消耗品等费用全部由投标方负责。调试期间的水费、电费由招标方负责。

5.7.3设备验收

（1）招标人、监理单位将在交货地点根据货物清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，投标人有权参加检验。作为检验结果，如果数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，投标人应根据买方的要求免费进行更换。

（2）招标人、监理单位根据合同规定的内容和验收标准进行验收并出具的检验证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

（3）招标人应于安装调试结束30日内组织设备验收，所有设备性能均须达到投标方提供的设计参数、产品规格参数及国家和行业相关规范与标准的要求。如非因投标方原因，招标人未能在安装调试结束后30日内组织验收，则该30日届满次日视为设备进入试运行期，但不免除投标方保证设备达到技术规格要求的最终责任。最终验收合格应以性能考核通过为准。

5.7.4指导试运行

（1）设备安装调试验收后，由招标人相关人员在投标人技术人员指导下进行试运行，投标人必须保证在试运行期一直有技术人员在现场，投标人自行负责其现场技术人员的一切费用。指导试运行期限6个月。

5.7.5质保期（缺陷责任期）

- （1）本项目质保期为两年（24个月），自设备最终验收合格之日起开始计算。投标人负责修复质保期内设备因质量缺陷产生的一切问题。

第二章、除臭设备技术参数要求

  - 一、工程概况

1.1项目名称：黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目（设备部分）一标段

1.2建设单位：歙县城市管理局、歙县开投建设工程有限公司

1.3项目建设地点：黄山市歙县。

1.4总用地面积： 32700.8平方米（约 49.05亩）

1.5项目规模：生活垃圾压缩转运规模200吨/天，餐厨垃圾处置规模30吨/天，再生资源分拣规模3万吨/年。

1.6主要建设内容：包含新建生活垃圾转运及餐厨处置车间、再生资源分拣车间、渗滤液处理车间、管理用房及其他辅助配套设施，购置对应处置设备等。

  - 二、招标范围及内容

2.1本次设备招标规模：

2.1.1、1#除臭设施风量约为50000m3/h，设备位于垃圾压缩转运站及餐厨车间一层除臭间，用于中转车间卸料大厅、卸料口、转运大厅等区域除臭，运行时间白天8h。除臭工艺为“两级洗涤”。

2.1.2、2#除臭设施风量约为45000m3/h，设备位于垃圾压缩转运站及餐厨车间一层除臭间，用于餐厨车间、餐厨卸料大厅及卸料口、餐厨设备等区域除臭，运行时间8-24h。除臭工艺为“两级洗涤+干式化学滤料吸附”组合式除臭。

2.1.3、3#除臭设施风量约为20000m3/h，设备位于渗滤液处置车间二层除臭间，用于污水池、渗滤液车间、污泥压滤间、污泥出渣间等区域除臭，运行时间24h。除臭工艺为“两级洗涤+干式化学滤料吸附”组合式除臭。

2.1.4、经恶臭气体治理系统处理后的气体浓度需符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）有组织排放标准中的15米排气筒排放标准和周界恶臭污染物浓度限值标准（具体以环评批复文件为准）。

2.1.5、在生活垃圾转运及餐厨处置车间，新建风量为20000m3/h的离子送风系统一套，对卸料大厅、转运大厅、餐厨车间送离子新风。设备位于垃圾压缩转运站及餐厨车间一层除臭间。

2.1.6、采购2套除臭剂喷洒成套设备，分别在坡道、卸料大厅、转运大厅、餐厨车间设置雾化喷淋设备，采用除臭剂雾化喷淋除臭，单套设备流量≥6L/min。

2.1.7、采购壁挂式除臭机2套和风幕机20套。

2.1.8、★投标方须提供《产线系统运行能耗与成本估算分析报告》上传至电子投标文件中，至少包括各系统日均处理量下的水、电、药剂等消耗量估算数据及能耗占比分析。运行时间：1#8小时/日，2#8-24小时/日按照16小时/日，3#24小时/日。

2.1.9、投标方应提供工艺先进、技术成熟、经济实用、性能可靠、便于维修、节电节水的处理技术，布局应紧凑合理，又能有效节约占地及投资，且满足技术规格的要求，尽量减少人员劳动强度。

2.2供货范围

2.2.1本技术规格书中所描述的异味控制系统包含的所有设备、设施及连接管道及其附件和所有管道、桥架等。具体包括但不限于：

2.2.1.1工艺系统

（1）除臭系统：界区线自卸料大厅、卸料口、转运大厅、餐厨车间及设施设备、渗滤液处理车间及设施设备收集风口开始，至两级化学洗涤设备，至干式化学滤料设备、至风机、至排气筒为止的所有除臭设备、管道、风管支撑系统（含抗震支架、吊架等）、电气、仪表自控系统。满足安评、环评等需要的进、出口检测仪表的供货、安装及调试。

（2）送风系统：界区线自进风管道开始，至离子设备，至送风机，至送风口为止的所有设备、管道、风管支撑系统（含抗震支架、吊架等）、电气、仪表自控系统。满足安评、环评等需要的进、出口检测仪表的供货、安装及调试。

（3）除臭剂喷洒设备：界区线自除臭剂喷洒主机开始，至高压雾化喷嘴为止的所有设备、管道、支撑系统（支架、吊架等）、电气、仪表自控系统。满足安评、环评等需要的进、出口检测仪表的供货、安装及调试。

（4）渗滤液池体除好氧池外均为混凝土加盖，好氧池无需除臭。格栅机、脱水机、气浮机密封罩由渗滤液设备中标人提供，并预留与除臭风管预留接口。

2.2.1.2仪控系统界面

（1）投标方提供所有供货范围界区内的测量元件、仪表（包括气体在线监测报警设备、液位、PH）及以上测量元件和仪表安装需要的所有材料。

（2）投标方提供供货范围内所有设备的运行控制集成，包括安全正常运行需要的联锁保护、检测与报警控制装置，现场应配有显示设备运行的人机界面，并预留以太网通讯端口：光口≥1和电口≥1，通过TCP/IP协议将设备运行数据上传至中控系统，并提供PLC、上位机和组态画面相关数据，配合完成厂区中控系统上位软件及编程。

（3）投标方提供供货范围内所有仪控系统（包括测量元件、仪表、阀门、现场就地操作箱、现场动力柜、配电柜、PLC柜）之间的连接用电缆、保护管、桥架、仪表管路、管件、附件、阀门及安装材料。

（4）如投标方需要招标方提供供货范围以外设备与供货范围内仪控设备之间的连接电缆（含施工），投标方应提供相关的技术要求。

2.2.1.3电气系统界区线

（1）以工艺成套系统设备配电柜的进线开关为界，进线开关及以下（含成套控制柜、配电柜、控制按钮箱、电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由投标人成套供应并安装。进线开关以上（含电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由招标人负责。

2.2.1.4支撑系统

（1）投标方负责供货范围内设备及管道的钢平台、支架、吊架等支撑系统的深化设计、供货及安装。

2.2.1.5防腐及油漆

（1）供货范围内的设备的防腐处理由投标方负责。投标方负责两层底漆、一层中间漆和一层面漆，油漆喷涂应为防酸防锈，颜色由招标方确认。需保温的设备无需喷涂面漆，需涂刷两层底漆。

（2）现场安装焊接后，由投标方提供焊缝处的补漆以及设备锈蚀处的除锈和补漆。

2.2.1.6药剂储罐

（1）本项目涉及的药剂储罐及配套的卸药泵由投标方负责，药剂储罐的存储时间不小于7d。

2.3供货一般要求

2.3.1以下为供货的最低要求，但不限于此：

2.3.1.1所有招标设备、管路系统及配套系统不低于招标文件中规定的配置。

2.3.1.2系统过程控制所需要的液位仪、自动阀门等自动化设备应随除臭主设备供货。

2.3.1.3所有转动设备的电动机及共同底座随主设备供货。

2.3.1.4除另行规定外，所有设备（阀门等）的执行机构随主设备供货。

2.3.1.5所有投标方供货范围内安装于设备上的就地仪表，如：温度、压力（压差）、液位测量及用于设备控制和保护的装置和仪表随设备供货。

2.3.1.6用于设备紧固、钢结构和安装所需材料以及连接件（如配对法兰、螺栓、螺母、垫圈等），应随设备一起供货。

2.3.1.7所供的成形设备（如：电机、阀门等）应油漆（包括底漆和面漆）完好，需现场焊接组装的设备和金属构件以及管道应做好防锈处理。

2.3.1.8在质保期内发现投标方供货范围内的任何设备、材料存在缺陷及系统设计存在不合理，投标方应免费提供更换或维修。

2.3.1.9在不影响公路运输的前提下，各个支撑系统以最大尺寸出厂，以减少现场焊接工作量。

2.4技术基本要求

2.4.1所有吸风口均应设置风阀，在合理位置应设置可调节风门和气体流速检测口。

2.4.2常温臭气收集管道采用SUS304不锈钢材质，离子送风管道采用SS304不锈钢材质。一般主管、干管风速为10~13m/s，支管为8~11m/s，同时满足国家相关标准规定。各并联收集风管的阻力宜保持平衡，各吸风口均需设置可调节风门。

2.4.3设备底部应充分考虑排水、排泥顺畅。

2.4.4应留有充足的空间供设备进出和检维修操作。

2.4.5根据现场情况，在臭气收集管路中设置排水点，相邻排水点之间的距离不大于30m。

2.4.6根据工艺所用化学药剂的特性，风机叶片选用耐腐蚀、抗氧化的材质。

  - 三、总则

3.1本招标书涵盖所需除臭成套设备的功能、结构、性能、安装、试验和运行等方面的技术要求，提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引用有关标准和规定，具体包括但不限于以下内容：

3.1.1投标人提供的设备保证运行稳定可靠，处理能力满足招标文件要求，系统具有合理性、先进性、自控程度、节能环保性特点，并要求满足国家相关法律法规及规范规定。

3.1.2投标人提供的工艺系统应满足本项目除臭要求，有组织除臭应达标排放，无组织除臭应满足规范要求。

3.1.3投标人提供适合本项目除臭系统优化设计、非标设备制造、标准设备、阀门、仪器仪表、主辅材料采购、运输、安装、工程检验、调试、指导试运行、竣工验收及技术培训。

3.1.4投标人应以本招标文件所列的供货清单为基础进行深化完善，但不局限于供货清单中所列设备和系统，清单中依次说明规格、数量、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使设备清单中未列出或数量不足，投标人仍须在执行合同时补足，费用不再另行增加。

3.1.5投标人应提供所有安装和检修的专用工具，应提供质保期内所需的备品备件及缺陷责任期所需的备品备件清单，费用不再另行增加。

3.1.6投标人应提供除臭成套设备的工艺详细设计图纸及满足设计院要求的交接图纸。

3.1.7除臭成套设备电控柜及以下部分属于投标人范围，投标人负责全部电气设备的所有系统电气连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含电气设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等电气安装及调试、培训内容。

3.1.8投标人负责除臭成套设备全部仪表及控制设备的连接、控制柜或箱的设计、供货及安装。供货不仅包含仪表及控制设备，还包括电缆及敷设电缆的桥架等材料、耗材，所供设备与工艺设备之间的电缆连接等仪表及控制设备安装及调试、培训内容。

3.1.9投标人负责提供实现设备运行中央控制所需的设施，包括但不限于自动控制系统、编程软件和组态软件、下位机、上位机（工控机、服务器、显示器）等。

3.1.10标人对投标人提供的资料确认，并不能解除或减轻投标人对技术协议所有条款应付的责任。

3.1.11处理工艺、设备外形尺寸等允许中标单位进一步优化，但优化方案须经过设计单位确认后方可施工。

3.1.12投标人应对除臭成套设备进行详细设计、合理选型和布置，确保整套系统的性能指标，运行安全可靠，并且投资省，能耗低，占地面积小。投标人选择的处理工艺应满足性能要求；投标方可以根据招标文件提供的资料进行优化。

3.1.13设计时需充分考虑招标方地址的气象条件和其它环境条件的要求，安装在室外的设备应考虑防雨、防冻和防风防沙措施，满足处理系统稳定、连续、经济运行的要求。

3.1.14投标人应根据除臭成套设备所处的环境条件和处理的工艺介质，选择合适的材料和防腐措施，以保证装置（包括设备、管道及各种建构筑物）的使用寿命。

3.1.15除臭成套设备必须保证处理能力、处理效果满足招标要求。

3.1.16除臭成套设备的污染防治措施应能满足国家法律法规、标准规范及本项环境影响评价结论的要求。

3.1.17所有水泵配备变频器，可根据液位或流量自动调节。搅拌机应具备间歇运行功能。

  - 四、施工分界

4.1在工程的计划及建造期间，承包人应与其他承包人及其成员合作、协调，以免耽误工程进展，并应保证所有工程高效率完成。

4.2承包人应及时向业主提供与其他承包人及公共管理机构协调中的所有问题，并协助业主共同解决。

4.3基础、预埋、开孔、井等相关分界：

4.3.1预埋套管、预埋件（螺栓）由相应土建单位供货，投标人负责现场指导土建单位安装。电缆沟、穿线井、预留孔洞等由土建单位供货及施工。设备基础、风管支墩由土建单位供货及施工，相应设备单位现场指导。工艺管道孔洞回堵由投标人负责。

4.3.2与电气系统的分界面

4.3.2.1对于和本项目有接口关系的土建标，投标人有责任向对方提供属本标书范围内的接口设备的资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

4.3.2.2以工艺成套系统设备配电柜的进线开关为界，进线开关及以下（含成套控制柜、配电柜、控制按钮箱、电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由投标人成套供应并安装。进线开关以上（含电缆、管道、管架、桥架、吊架、支架）由招标人负责。

4.3.2.3接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接件为界，界面以上接地连接线、电缆支架接地以及各设备接地由投标人负责；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建标的合同范围。

4.3.3与其他施工内容的分界面

4.3.3.1本部分施工包括但不仅限于以下内容：

（1）工艺设备给排水设施属土建施工范围，设备相关给水、排水由投标人提出条件需求图，土建方需将供、排水点接至投标人指定地点，并预留阀门接口.

（2）从供、排水点指定地点接至除臭系统设备用、排水点的管道阀门及施工由投标人负责。

（3）投标方应预留与上级管理部门监控系统的信号接口：本工程相关数据将来需送上级部门。中标人需将上传数据进行收集、整理及归类，将除臭系统的信号传送至中控室并可实现就地和远程控制。

  - 五、技术参数要求

    - 5.1集中通风除臭区域及范围

5.1.1本项目除臭区域包括生活垃圾转运及餐厨处置车间的卸料大厅、卸料口、转运大厅、洗车间、真空泵房、餐厨车间、污水收集池等。渗滤液处置车间的渗滤液水池、污泥脱水间、污泥出渣间等。

    - 5.2排放标准

5.2.1在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下：

5.2.1.1集中通风除臭，其恶臭污染物排放值，应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中，排气筒高度为 15m的排放值。本项目恶臭污染物排放值，具体数值详见表5.4-1恶臭污染物排放限值。最终以环评批复文件为准。

5.2.1.2恶臭污染物厂界标准值，应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级、新扩改建标准值。本项目恶臭污染物厂界标准值，具体数值详见表5.4-2周界恶臭污染物浓度值。最终以环评批复文件为准。

恶臭污染物排放限值

| 序号 | 控制项目 | 最高允许排放速率（kg/h） | 污染物排放监控位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 4.9 | 排气筒15m |
| 2 | 三甲胺 | 0.54 |  |
| 3 | 硫化氢 | 0.33 |  |
| 4 | 甲硫醇 | 0.04 |  |
| 5 | 甲硫醚 | 0.33 |  |
| 6 | 二甲二硫 | 0.43 |  |
| 7 | 二硫化碳 | 1.5 |  |
| 8 | 苯乙烯 | 6.5 |  |
| 9 | 臭气浓度（无量纲） | 2000 |  |

周界恶臭污染物浓度限值

| 序号 | 控制项目 | 浓度限值（mg/m3） | 污染物排放监控位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 | 周界 |
| 2 | 三甲胺 | 0.08 |  |
| 3 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 4 | 甲硫醇 | 0.007 |  |
| 5 | 甲硫醚 | 0.07 |  |
| 6 | 二甲二硫 | 0.06 |  |
| 7 | 二硫化碳 | 3.0 |  |
| 8 | 苯乙烯 | 5.0 |  |
| 9 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |  |

    - 5.3除臭风量

具体换气次数统计如下表所示：

除臭风量计算表

| 序号 | 除臭区域 | 空间体积（m³） | 换风次数（次/h） | 理论风量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#除臭设施：卸料、压缩及转运区域 |  |  |  |  |
| 1 | 卸料大厅 | 5700 | 3 | 17100 |
| 2 | 转运大厅 | 7100 | 3 | 21300 |
| 3 | 卸料口 | 360 | 8 | 2880 |
| 4 | 洗车间 | 700 | 5 | 3500 |
| 5 | 渗滤液真空泵房 | 150 | 6 | 900 |
| 6 | 小计 |  |  | 45680 |
| 7 | 10%漏风 | / | / | 4568 |
| 8 | 总计 | / | / | 50248 |
| 9 | 设计风量 | / | / | 50000 |
| 2#除臭设施：餐厨处置区域 |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨车间空间 | 4500 | 6 | 27000 |
| 2 | 卸料大厅 | 2000 | 3 | 6000 |
| 3 | 卸料口 | 300 | 10 | 3000 |
| 4 | 设备 | 400 | 10 | 4000 |
| 5 | 小计 |  |  | 40000 |
| 6 | 10%漏风 | / | / | 4000 |
| 7 | 总计 | / | / | 44000 |
| 8 | 设计风量 | / | / | 45000 |
| 3#除臭设施：渗滤液处置区域 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥压滤间 | 160 | 8 | 1280 |
| 2 | 污泥出渣间 | 220 | 8 | 1760 |
| 3 | 污水池 | 300 | 8 | 2400 |
| 4 | 渗滤液车间空间 | 1500 | 8 | 12000 |
| 5 | 小计 |  |  | 17440 |
| 6 | 10%漏风 | / | / | 1744 |
| 7 | 总计 | / | / | 19184 |
| 8 | 设计风量 | / | / | 20000 |

    - 5.4设备清单

1#除臭设施配置清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭设备成套 | 50000m³/h | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 立式洗涤塔 | 尺寸：φ3.5×6.0m ，材质：玻璃钢，洗涤填料为φ50mmPP 多面空心球，除雾部分为φ25mmPP多面空心球 ，喷淋管及喷嘴材质为 PVC | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 离心风机 | 处理气量50000m³/h，N≥55kW，p≥2500Pa，防护等级：IP55，变频电机。材质：玻璃钢，含进出口软接、减震底座、隔音箱，防爆。 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 收集风管 | 含吸风罩、进风百叶、送风口、风管、弯头、三通及管道安装材料及附件等全套，材质：SUS304不锈钢。含百叶、风阀、防火阀、止回阀等阀门。 | 批 | 1 | 含除臭吸风罩 |
| 1.4 | 循环水泵1#（碱洗） | 流量：≥100m³/h，N≤15kW，H≤20m，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 | 一用一备 |
| 1.5 | 循环水泵2#（化学氧化洗涤） | 流量：≥100m³/h，N≤15kW，H≤20m，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 | 一用一备 |
| 1.6 | 仪表 | 含循环管道、1个ORP计、2个液位计、2个流量计、1个PH计等，满足使用需要 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 加药泵1#（碱洗） | 流量200≥L/h，4≥bar，材质：泵头PVDF，隔膜PTFE，功率：≤0.55kW | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 加药泵2#（化学氧化洗涤） | 流量200≥L/h，4≥bar，材质：泵头PVDF，隔膜PTFE，功率：≤0.55kW | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 储药罐 | V-3000L，材质；PE，厚度≥7mm，含搅拌机、液位计等 | 个 | 2 | 与餐厨车间除臭共用,满足7天运行用药需求 |
| 1.10 | 给水系统 | 含电动阀门、给水管道，材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 1.11 | 排水系统 | 含电动阀门、排水管道，材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 1.12 | 加药系统 | 含阀门、加药管道，材质UPVC | 套 | 2 |  |
| 1.13 | 电控系统 | 配置：含PLC，预留以太网通讯接口，含变频器、触摸屏，材质：SUS304，δ≥1.5mm，防护等级IP≥54 | 套 | 1 |  |
| 1.14 | 循环管道系统 | 材质：UPVC，1.0MPa，含喷淋循环管道、管件、手动球阀、止回阀、加药管道、补水管、排水管及管件等。 | 批 | 1 |  |
| 1.15 | 设备安装材料 | 含设备支吊架、垫铁组、连接密封垫及螺栓等，材质碳钢防腐 | 批 | 1 | 需设置抗震支架 |
| 1.16 | 电气安装材料 | 含电缆、仪表箱等 | 批 | 1 |  |
| 1.17 | 排气筒 | 17m，材质：SUS304不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 1.18 | 气体在线监测报警仪器仪表 | 2个硫化氢，2个氨气，2个甲烷，2个一氧化碳 | 批 | 1 |  |
| 2 | 离子新风设备成套 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 主体设备 | 尺寸：L×W×H=2500×2000×1500mm， 外壳：厚度 2mm、材质 SS304 含设备外壳、离子座模块、初效过滤器、检修门 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 风阀 | 尺寸：随风管，材质：SUS304，开关型电动执行器 | 批 | 1 |  |
| 2.3 | 送风风管 | 含进风百叶、风管、弯头、三通及管道安装材料及附件等全套，材质：不锈钢。含风阀、防火阀、止回阀等阀门。 | 批 | 1 |  |
| 2.4 | 设备安装材料 | 含设备支吊架、垫铁组、连接密封垫及螺栓等，材质碳钢防腐 | 批 | 1 | 需设置抗震支架 |
| 2.5 | 离心风机 | Q=20000m³/h，N=15kW，p≥1500Pa， 材质：FRP，含进出口软接、减震底 座、隔音罩 | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 电控柜及安装材料 | 材质：SUS304，δ≥1.5mm，含电缆、仪表箱等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 除臭剂喷洒设备 | 输送管直径≥φ9.0mm，壁厚≥0.8mm，材质：不锈钢304，含加药罐，储药罐等 | 套 | 2 |  |
| 4 | 壁挂式除臭机 | 灭菌率≥99%，除氨气率≥90%，有效除臭面积25-40㎡ | 套 | 2 |  |
| 5 | 风幕机 | 长度≥1500mm，射程≥5m，风速≥23m/s | 台 | 20 |  |
| 6 | 中央控制系统接入 | 除臭设备实现中央控制所需的软件（包括但不限于软件、编程、工控机1台，显示屏1台、键盘鼠标1套等） | 套 | 1 |  |
| 7 | 工艺监控 | 枪型摄像机2个，红外夜视型，400万像素，IP66 | 套 | 1 |  |

2#除臭设施设备清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭设备成套 | 45000m³/h | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 立式洗涤塔 | 尺寸：φ3.0×6.0m ，材质：玻璃钢，洗涤填料为φ50mmPP 多面空心球，除雾部分为φ25mmPP多面空心球、折板除雾器和丝网除雾器 ，喷淋管及喷嘴材质为 PVC | 套 | 2 |  |
|  | 干式化学滤料 吸附设备 | 尺寸：4.0×3.0×1.85m ，材质：SUS304不锈钢，含干式化学滤料 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 离心风机 | 处理气量45000m³/h，N=75kW，p≥3000Pa，防护等级：IP55，变频电机。材质：玻璃钢，含进出口软接、减震底座、隔音箱，防爆。 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 收集风管 | 含吸风罩、进风百叶、送风口、风管、弯头、三通及管道安装材料及附件等全套，材质：SUS304不锈钢。含风阀、防火阀、止回阀等阀门。 | 批 | 1 | 含除臭吸风罩 |
| 1.4 | 循环水泵1#（碱洗） | 流量：≥80m³/h ，N≤11kW ，H≤ 20m，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 | 一用一备 |
| 1.5 | 循环水泵2#（化学氧化洗涤） | 流量：≥80m³/h ，N≤ 11kW ，H≤ 20m，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 | 一用一备 |
| 1.6 | 仪表 | 含循环管道、1个ORP计、2个液位计、2个流量计、1个PH计等，满足使用需要 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 加药泵1#（碱洗） | 流量200≥L/h，4≥bar，材质：泵头 PVDF， 隔膜 PTFE ，功率：≤0.55kW | 台 | 1 |  |
| 1.8 | 加药泵2#（化学氧化洗涤） | 流量200≥L/h，4≥bar，材质：泵头 PVDF， 隔膜 PTFE ，功率：≤0.55kW | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 储药罐 | V-3000L，材质；PE，厚度≥7mm，含搅拌机、液位计等 | 个 | 2 | 与中转车间除臭共用 |
| 1.10 | 给水系统 | 含电动阀门、给水管道，材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 1.11 | 排水系统 | 含电动阀门、排水管道，材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 1.12 | 加药系统 | 含阀门、加药管道，材质UPVC | 套 | 2 |  |
| 1.13 | 电控系统 | 配置：含PLC，预留以太网通讯接口，含变频器、触摸屏，材质：SUS304，δ≥1.5mm，防护等级IP≥54 | 套 | 1 |  |
| 1.14 | 循环管道系统 | 材质：UPVC，1.0MPa，含喷淋循环管道、管件、手动球阀、止回阀、加药管道、补水管、排水管及管件等。 | 批 | 1 |  |
| 1.15 | 设备安装材料 | 含设备支吊架、垫铁组、连接密封垫及螺栓等，材质碳钢防腐 | 批 | 1 | 需设置抗震支架 |
| 1.16 | 电气安装材料 | 含电缆、仪表箱等 | 批 | 1 |  |
| 1.17 | 排气筒 | 17m，材质：SUS304不锈钢 | 套 | 1 | 与压缩共用 |
| 1.18 | 气体在线监测报警仪器仪表 | 1个硫化氢，1个氨气，1个甲烷，1个一氧化碳 | 批 | 1 |  |
| 2 | 中央控制系统接入 | 除臭设备实现中央控制所需的软件（包括但不限于软件、编程、工控机1台，显示屏1台、键盘鼠标1套等） | 套 | 1 | 与1#除臭设施共用 |
| 3 | 工艺监控 | 枪型摄像机2个，红外夜视型，400万像素，IP66 | 套 | 1 | 与1#除臭设施共用 |

3#除臭设施设备清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭设备成套 | 20000m³/h | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 卧式洗涤塔 | 尺寸： 5.0×2.5×3.5m ，材质：玻璃钢，洗涤填料为φ50mmPP 多面空 心球，除雾部分为 φ25mmPP多面空 心球 ，喷淋管及 喷嘴材质为 PVC | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 干式化学滤料 吸附设备 | 尺寸：3.0×2.0×1.85m ，材质：SUS304不锈钢，，含干式化学滤料，支撑架高1.15m | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 离心风机 | 处理气量： 20000m³/h ，N≥30kW， p≥3000Pa ，防护等级：IP55 ，变频电机。 材质：玻璃钢，含进出口软接、减震底 座、隔音箱，防爆 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 收集风管 | 含吸风罩、进风百叶、送风口、风管、弯头、三通及管道安装材料及附件等全套，材质：SUS304不锈钢。含风阀、防火阀、止回阀等阀门。 | 批 | 1 | 含除臭吸风罩 |
| 1.5 | 循环水泵1#（碱洗） | 流量：≥30m³/h ，N≤7.5kW ，H≤20m ，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 | 一用一备 |
| 1.6 | 循环水泵2#（化学氧化洗涤） | 流量：≥30m³/h ，N≤7.5kW ，H≤20m ，过流部件材质：FRPP | 台 | 2 | 一用一备 |
| 1.7 | 仪表 | 含循环管道、1个ORP计、2个液位计、2个流量计、1个PH计等，满足使用需要 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 加药泵1#（碱洗） | 流量200≥L/h，4≥bar，材质：泵头 PVDF， 隔膜 PTFE ，功率：≤0.55kW | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 加药泵2#（化学氧化洗涤） | 流量200≥L/h，4≥bar，材质：泵头 PVDF， 隔膜 PTFE ，功率：≤0.55kW | 台 | 1 |  |
| 1.10 | 储药罐 | V-1000L，材质；PE，厚度≥7mm，含搅拌机、液位计等 | 个 | 2 |  |
| 1.11 | 给水系统 | 含电动阀门、给水管道，材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 1.12 | 排水系统 | 含电动阀门、排水管道，材质UPVC | 套 | 1 |  |
| 1.13 | 加药系统 | 含阀门、加药管道，材质UPVC | 套 | 2 |  |
| 1.14 | 电控系统 | 配置：含PLC，预留以太网通讯接口，含变频器、触摸屏，材质：SUS304，δ≥1.5mm，防护等级IP≥54 | 套 | 1 |  |
| 1.15 | 循环管道系统 | 材质：UPVC，1.0MPa，含喷淋循环管道、管件、手动球阀、止回阀、加药管道、补水管、排水管及管件等。 | 批 | 1 |  |
| 1.16 | 设备安装材料 | 含设备支吊架、垫铁组、连接密封垫及螺栓等，材质碳钢防腐 | 批 | 1 | 需设置抗震支架 |
| 1.17 | 电气安装材料 | 含电缆、仪表箱等 | 批 | 1 |  |
| 1.18 | 排气筒 | 17m，材质：SUS304不锈钢 | 套 | 1 |  |
| 1.19 | 气体在线监测报警仪器仪表 | 2个硫化氢，2个氨气，2个甲烷，2个一氧化碳 | 批 | 1 |  |
| 2 | 中央控制系统接入 | 除臭设备实现中央控制所需的软件（包括但不限于软件、编程、工控机1台，显示屏1台、键盘鼠标1套等） | 套 | 1 | 与1#除臭设施共用 |
| 3 | 工艺监控 | 枪型摄像机1个，红外夜视型，400万像素，IP66 | 套 | 1 |  |

备注（1）以上主要设备一览表清单作为招标工程最低要求，供投标人参考，最终供货应满足项目施工需要，如上表有需要补充的清单，投标人需无条件满足，价格不作调整。具体设备尺寸仅做参考，在满足项目需要的前提下投标人可自行优化调整。

  - 六、性能保证

6.1除臭系统投标单位须根据招标文件要求提供成套设备，设备及所有材料须适用于垃圾中转站、污水处理车间的腐蚀环境，设备应具有适应外界环境变化（例如：冬季低温、夏季高温）的相关技术措施，确保除臭系统在任何季节、任何气候条件下都能保证除臭设备处理效果，并对所提供设备的设计、配套选型、联接、质量、环境保护等负全部责任。

6.2处理效果保证

6.2.1在除臭设备正常运行工况及常规气象条件下，经末端除臭设备处理后的气体浓度须完全符合或优于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“恶臭污染物厂界标准值（二级）”、“15米高排气筒恶臭污染物排放标准值”。（具体以环评批复文件为准）

6.2.2如除臭设备不能达到招标文件要求的性能指标及特殊约定要求指标，投标单位应承诺负责免费对除臭设备的相应部件更换，直到同时满足规范要求和特殊约定的排放指标。

6.3运行成本保证

6.3.1投标单位应提供本项目除臭系统范围所有设备建成后的运行成本进行分析。内容还需包含运行过程中产生废液、固废的特性和规范处置去向描述须随投标文件提交。

6.4处理工艺要求保证

6.4.1投标单位必须按本章节中要求的除臭工艺进行除臭设备深化设计，投标单位可以在方案中对工艺方案提出合理化建议。在投标时必须对整个除臭系统和各个工艺段的除臭分系统或子项设备进行原理和技术的详细描述。分析除臭系统设备的技术规格符合工艺、场地、运行及处理效果要求。

    - 6.5除臭风管系统技术要求

6.5.1范围

6.5.1.1投标单位须提供的除臭系统设备除土建预埋管外的所有送、排风管、风阀、防火阀、止回阀、风口等风管部件，三通、变径、弯头等风管配件，以及所有风管连接所需的法兰、管架、紧固件、垫片、必要的伸缩节、阀门相连接所需的紧固件等。

6.5.2风管性能要求

6.5.2.1除臭收集管道采用SUS304不锈钢等耐腐蚀材质，离子送风管道采用SUS304不锈钢材质。除臭剂喷洒管道采用SUS304不锈钢材质。

6.5.2.2废气收集应采用吸气式负压收集，确保将废气有效收集至后端处理系统。

6.5.2.3本工程所用风管配件为不锈钢304材质，支吊架为碳钢防腐材质，风管壁厚等应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规范要求。

6.5.2.4风阀：本工程所选风阀材质应与风管材质一致，风阀均应可调节，点源废气风阀还应配有可进行风速测定的检测口。玻璃钢风阀内衬材质应≥对应风管的内衬材质。壁厚不小于对应口径管道壁厚。

6.5.2.5管道架空经过人行通道时，净空不宜低于2.8m；架空经过道路时，不低于4.5m，若有过路桁架或支架，则桁架（支架）净空高度不低于本要求。

6.5.2.6当风管连续直管段长度超过30m时，风管保持适当的坡度，并于坡度低点处设置冷凝水排放口。其余管段均应在最低点处设置冷凝水排放口，冷凝水排放口应有能确保凝水排放但废气不外溢的措施。

6.5.2.7风管数量由投标单位根据项目情况设计及核算。

6.5.3安装和检验

6.5.3.1安装要求

（1）风管安装偏差应符合下列规定：

（2）明装水平风管水平度偏差应为3mm/m，总偏差不得大于20mm；

（3）明装垂直风管垂直度偏差应为2mm/m，总偏差不得大于20mm；

（4）暗装风管位置应正确，无明显偏差。

（5）支吊架的预埋件（如有）位置应正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。

（6）支吊架不应设置在风口处或阀门、自控机构的操作部位，距离风口或插接管不宜小于200mm。

（7）风管各管段的连接，应采用可拆卸的型式，风管和部件可拆卸的接口，不得装设在墙和楼板内。

（8）直接与通风机相连接的风管，宜在设备就位后安装。

（9）风管和部件在安装前，内壁必须擦拭干净，做到无浮尘和其它杂物。

（10）法兰破损和脱落处，应完全修复后才能安装。

（11）支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固，预埋件的埋入部分不得油漆，并应除去油污。

（12）风管支、吊、托架间距，如设计无特殊要求，应符合下列规定：

（13）水平安装：当圆管直径、矩形管大边长为501～2000mm时，间距不应大于3500mm。

（14）垂直安装：间距不应大于4000mm，但每根立管固定件不应少于2个。

（15）支、吊架应避开风口、阀门等处。

（16）风管支、吊架用材应符合下列规定：

（17）托座扁钢：圆管直径为501～1000mm时，托座应使用不小于25×6扁钢。

（18）吊杆圆钢：圆管直径、矩形管大边长小于1000mm时，应使用直径不小于8mm圆钢。

（18）风管支、吊架、吊杆、风管螺栓需考虑防腐。

（19）风管支、吊架需根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求，设置抗震支、吊架。

6.5.3.2试验和检验要求

（1）风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合规程的要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求，并应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）规定。

（2）风管制作质量的检验应按其材料、工艺。

（3）风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应以主干管为主进行风管系统的严密性检验。

（4）风管密封材料应符合系统工作条件，法兰与接口处应严密。

（5）风管表面应平整、不破损，接口处连接牢固严密。

    - 6.6集中通风除臭系统性能要求

6.6.1投标单位提供的组合式除臭系统应包含臭气的收集（包括末端收集风口）、输送（包括除臭风机及配套附件、除臭风管及风管配件、风管支架、风阀）、处理（包括末端除臭设备，含除臭风机至主体设备管道连接、主体设备内部管道连接、配套供水排污系统、除臭设备臭气入口和出口风管预留H2S和NH3等仪表检测口、排放（包括除臭间排气筒和渗滤液车间排气筒）。

6.6.2本系统所用风管、风阀及支架等详见“除臭风管系统技术要求”。

6.6.2.1主要设备及部件要求

（1）化学洗涤塔

①共设置3套集中通风除臭成套设备。

②化学洗涤塔壳体为聚酯玻璃钢材质（FRP），所有附件均为防腐蚀性材料。塔壁厚度≥14mm，且必须保证除臭洗涤塔具有足够的强度。位于中转站车间除臭间的5万m³/h和4.5万m³/h万成套设备采用立式洗涤塔，位于渗滤液车间的除臭间2万m³/h成套设备采用卧式洗涤塔。

（2）洗涤塔技术要求：

①化学洗涤塔塔体采用优质FRP材料。

②化学洗涤塔结构不少于以下功能段:水循环层、布气层、填料层、除雾层。

③化学洗涤塔须配置直观的液位显示装置，方便日常操作观察。

④塔体设必要检修人孔，其中喷淋段填料段以及除雾器段都需要有相应的人孔用于检测以及维修，人孔须有透明的PVC或同等耐腐蚀材料所造的窗口。洗涤塔内所有密封，连接，底片必须耐酸碱腐蚀。

⑤塔内包括除雾器及支架；布水管及支架；喷嘴；填料及支撑网格等。

⑥塔外包括连接管、液位计、阀门及配件。

（3）干式化学过滤塔

①干式化学过滤设备分别由设备壳体、布气系统、过滤除湿系统、滤料层等组成。过滤设备壳体采用玻璃钢材料制作，壳体内部通过钢结构骨架实现有足够的刚度和强度，保证干式化学过滤成套装置有足够的强度和刚度，同时具有良好的防腐性能。面板采用玻璃钢板，厚度不小于6mm，支撑中间骨架不小于50*50方钢，设备还需配备有效的水汽收集、排放装置，保证塔内不会积水。设备顶部开设装料人孔、对应位置开设卸料人孔。

②干式化学过滤设备应配套高效干式化学滤料，滤料填装设备内后具有良好的通风效果，不堵塞，能够满足排风量的过风要求。所采用干式化学滤料具有无毒、高效、安全的特点，满足本项目废气处理排放指标要求。

（4）干式化学过滤设备技术要求

①干式化学过滤设备采用优质FRP材料。

②工作环境温度：-10~50℃；

③设备应满足填料便于装填的要求，填料应为上进料下出料或上进料侧出料的装填形式。设备内配置前置过滤器。

④设备顶部应设置防护栏杆。

⑤设备的填料有效停留时间不低于0.6s。

⑥设备内的填料过风气速不高于0.5m/s。

⑦设备两侧或四周应具备不小于净宽1m宽的检修通道。

⑧设备材质：耐腐蚀玻璃钢（厚度≥6mm）。

⑨除湿过滤器应采用高强度注塑框架，抗冲击PU法兰，爆裂强度＞6000Pa。

⑩除湿过滤器最大终阻力应≤600Pa.

（4）干式化学滤料技术要求

★①化学滤料成分中氧化镁和高锰酸钠的含量≥10%。（承诺供货前提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺函上传至电子投标文件中）。

★②使用后的化学滤料废弃物为一般固体废弃物。化学滤料通过经皮毒性试验、经口毒性试验为实际无毒。（供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）（承诺供货前提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺函上传至电子投标文件中）。

★③化学滤料对硫化氢的饱和吸附容量不小于40%，对甲硫醇、甲硫醚的吸附容量不小于 10%。（承诺供货前提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺函上传至电子投标文件中）。

④干式化学过滤生产厂家通过质量管理体系ISO9001认证/职业健康安全管理体系ISO45001认证/环境管理体系ISO14001认证，且通过认证范围有且不仅仅以下方面：空气净化用化学滤料、空气过滤器、空气过滤设备的开发和销售等；

（5）循环喷淋泵

①循环泵采用FRPP或不锈钢304材质。

②循环喷淋泵应为成套装置，须配置带法兰的出水弯管、控制阀门、基础螺栓等安全、有效和可靠运行所必须的附件。

③水泵应具有防堵塞、无过载的特性，工况效率不小于60%。泵转子的动平衡精度不低于G6.3级。泵出水配管法兰应按ISO标准为准，公称压力为1MPa。

④水泵电机的防护等级为IP55，在泵的特性曲线上任一点运转，均不会发生超载状况。投标单位提供所供水泵的特性曲线及性能检测报告。

（6）除臭排风机

①风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。除臭系统风机需与对应除臭设备配套供应。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，允许最高温度为85℃，总绝对效率≥80%。电气要求有变频控制要求的配套风机采用一对一变频控制。所供设备应在其显著位置有耐腐蚀的材质铭牌，内容包括制造厂名称、设备名称、型号、技术规格、出厂编号及出厂日期等。

②采用侧吸式离心风机，以卧式安装，与电机置于同一机座, 风机的供货同时还包括隔音罩、减振垫等附件。应适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。应防爆。

③排风机外壳和叶轮材质为耐酸碱玻璃钢制作，轴心材质为S45C碳钢；转子动平衡，符合ISO1940规范之2.5mm/s等级；风机机组震动，符合ISO2372规范之4.5mm/s等级；轴心与轴承座均需加装FRP材质保护盖，以防腐蚀；风机基座必须经热浸镀锌后涂底漆并使用环氧树脂进行涂层；所有铁架结构均为SS41碳钢，并加环氧涂层。轴与壳体贯通处，不会泄漏气体。

④排风机外壳为一体成形，并采用胶壳保护，机壳有人孔配置，叶轮清洁方便并有排水阀设计以减少故障。

⑤风压在最大抽气量条件下，具有高于系统压力损失10%的余量，并根据风量/压力曲线，确定适当的电机功率。

⑥振动速度有效值不得超过6.3mm/s。

⑦应采用变频风机。

⑧排风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。

⑨风机需配隔音箱（罩），以确保风机运行噪音（包括电动机在内）≤80dB (A)（在离风机的1米地方度量）。隔音箱：FRP面板+铝合金边框条+玻璃纤维消音棉+出入口软接。

⑩叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且能24小时连续运转。

⑪防护等级IP55，电流380V、3相、4P、50HZ，F级绝缘，B级升温。风机应防爆。

⑫排风机与进风阀应设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

⑬投标人提供风机选型风压计算书

    - 6.7离子新风系统性能要求

6.7.1投标单位提供的离子氧送风系统应包含新鲜空气过滤段、氧离子氧发生段、离子氧送风系统段，配套风机以及调节风阀所需要的风量检测孔。

6.7.2重要设备段要求

6.7.2.1新鲜空气过滤段

（1）新鲜空气过滤段的过滤材料应采用的优质产品，应具有过滤效率高、压力损失低（初阻力≤100Pa，终阻力≤200Pa）、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。

6.7.2.2离子氧发生段

（1）氧离子氧发生段内设离子氧发生装置，包括采用高新技术材料制作的电源和离子氧管。配合除臭工艺需要，离子氧产生量可调节。为了保证主体设备的使用寿命和整个工艺的安全，高浓度的污染气体不得与主体设备直接接触。单台功率不大于25W，噪音低不大于32分贝，局部阻力小不大于50Pa，低压放电（电极电压≤3000V，抑制臭氧的产生），离子氧发生段风管风速不小于6m/s。

6.7.2.3离子氧送风系统段

（1）投标单位提供的离子氧送风系统，应是利用离子氧所产生的正负氧离子氧与废气中的有机和无机的臭气成分进行分解氧化反应的结构形式。净化与除臭处理过程以及净化与除臭处理后的产物应对人体及空气无影响。有人操作的区域，离子送风应满足空间内人均新风量不小于 30m 3 /h。离子氧设备附属产生的臭氧含量（1 小时均值） ≤0.16 mg/m 3。

（2）离子氧送风系统不需要设置任何吸附材料、填料、喷淋辅助设施，即可达到净化与除臭效果。

（3）本系统所用风管、风阀及支架等详见“除臭风管系统技术要求”。

6.7.3重要设备及部件要求

6.7.3.1离子氧发生器

（1）离子发生器作为离子新风系统的核心设备，为了杜绝任何可能发生的隐患，投标单位提供的离子氧发生器，必须以离子氧管为离子氧发生部件，不得采用金属尖端或金属板作为离子氧发生部件，以确保除臭设备及除臭系统的安全、可靠和有效运行。

（2）为了减小能耗及风管阻力，节省运行成本，离子氧管的安装方式须为卧式安装，即：离子氧管与风管成平行关系。

（3）离子氧管的连续运转的使用寿命≥20000小时；离子氧发生器主体段整体压损≤100Pa。

离子氧发生器（含离子氧管）应是高效的正负氧离子氧发生器，正负氧离子氧的发生元件为离子氧管。主机的使用寿命保证在 10 年以上。该设备和材料均适应长期每天 24 小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备能耗低，安装维护简易方便。设备是低能耗产品，设备的安装、维护应简易、方便。

6.7.3.2新风过滤器

（1）为保障离子氧发生装置使用寿命，进离子氧发生装置新风须设新风空气过滤器，型号规格不低于F5级，0.4μm计径计算效率（40%≤E＜60%）。过滤材料应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小、便于定期清灰等特点，按1年更换1～2次考虑。此过滤材料的压力损失不大于 5mmH2O，以使整个系统的能耗及噪声降低。

6.7.3.3送风机

（1）风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。风机需与对应设备配套供应。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，允许最高温度为85℃，总绝对效率≥80%。有变频控制要求的配套风机采用一对一变频控制。所供设备应在其显著位置钉上耐腐蚀的材质铭牌，内容包括制造厂名称、设备名称、型号、技术规格、出厂编号及出厂日期等。

（2）采用侧吸式离心风机，风机的供货包括相关的管件、阀门、隔音罩、减振垫等附件，需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

（3）风机壳体采用玻璃钢等耐腐蚀材料，叶轮、机壳、墙板、密封均为玻璃钢，对应和臭气可能接触的连接、紧固件材料应采用不低于不锈钢304材质的不锈钢材料；轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

（4）振动速度有效值不得超过6.3mm/s。

（5）风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。

（6）风机需配隔音箱（罩），以确保风机运行噪音（包括电动机在内）≤80dB (A)（在离风机的1米地方度量）。隔音箱：防腐面板+铝合金边框条+玻璃纤维消音棉+出入口软接。

（7）叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且能24小时连续运转。

（8）防护等级IP55，电流380V、3相、4P、50HZ，F级绝缘，B级升温。

（9）风机与进风阀应设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。该进风阀的调节范围为50-100%。

    - 6.8除臭剂喷洒系统性能要求

6.8.1投标单位提供的除臭剂应特别针对垃圾中转站卸料大厅、转运大厅、垃圾运输坡道、餐厨车间内产生的臭气而配置。投标单位应于以上区域处布置除臭剂喷嘴，进行定时可调的喷雾除臭，改善上述各区域空气品质，并保证除臭的最终反应产物不会形成二次污染。

6.8.2除臭剂喷洒控制设备采用PLC+HMI控制，控制高压输送泵、液位报警，具有间歇喷雾的工作功能设置，并可根据工况的改变在触摸屏上实行调节；配有自动补液，自动配液装置，配液比例可根据工况进行调节。

6.8.3雾化喷嘴为外体SUS304或铜合金或、内芯陶瓷材质喷嘴，通径0.15mm，流量≥0.045ml/min；其受压能力须与配套液泵产生的压力匹配，雾化颗粒直径不大于40μm。应保证喷淋效果，喷头所喷的水成雾状，能覆盖整个处理区，没有死角。在喷洒设备之下 5 m 的平面，单个喷嘴的喷雾面积不小于 3 m 2，雾滴应能均匀地覆盖到臭气扩散区域。

6.8.4喷洒管道为不锈钢304材质，规格∅9.5mm，承受压力不低于配套液泵额定工作压力。

6.8.5除臭剂系天然植物液，其化学、物理性质应稳定，产品无毒、不含对皮肤产生刺激的成分。除臭剂不可燃烧，适用于各种工作场所使用，方便储存和处理。

6.8.6投标单位应提供除臭剂安全无毒检测报告如下：（包含但不限于）

★6.8.1植物除臭剂中植物提取液含量≥20%。除臭剂具有抑菌性能，对大肠杆菌、白色念珠球菌、金黄色葡萄球菌抑菌性能≥90，判定结果为“有较强抑菌作用”。（承诺供货前提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺函上传至电子投标文件中）

★6.8.2植物除臭剂的甲硫醇、硫化氢、氨气去除率不小于90%。植物除臭剂对碳钢的腐蚀率≤0.1mm/a。对铝的腐蚀率≤0.01mm/a，对铜的腐蚀率≤0.01mm/a。（承诺供货前提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺函上传至电子投标文件中）

★6.8.3植物除臭剂安全性：急性经口毒性试验属“实际无毒”，一次性完整皮肤刺激试验为“无刺激性”，急性吸入毒性试验属“实际无毒”。（承诺供货前提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，提供承诺函上传至电子投标文件中）

    - 6.9壁挂式除臭机性能要求

6.9.1概述

6.9.1.1厕所的异味是氨、硫化氢等物质引起的，结合垃圾中转站本身存在的异味。为进一步净化作业环境，设计在卫生间、楼梯间、管理区域等人员停留空间，设置壁挂式除臭机。

6.9.1.2通过等离子空气消毒净化技术，可使空气中的细菌、病毒等有害物质丧失活性、杀灭及分解。

6.9.2主要设备技术要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌率 | ≥99% |
| 2 | 除氨气率 | ≥90% |
| 3 | 有效除臭面积 | 25-40㎡ |
| 4 | 风量 | ≥20立方米/小时 |

    - 6.10风幕机性能要求

6.10.1概述

6.10.1.1设于卸料大厅、转运大厅、坡道出、入口大门处，用于阻止垃圾转运站的臭气外溢，且冬季能有效控制冷空气进入室内。使用效率高、噪音小、风量大、压力高。投标人提供的风幕机应具备根据启停控制条件（控制条件：控制信号引自卷帘门的控制箱的接触器；当卷帘开启，风幕机开启；当卷帘门关闭，风幕机关闭）实现自动启停的功能。

6.10.2主要设备技术要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≥1500mm |
| 2 | 射程 | ≥5m |
| 3 | 功率 | ≥0.75kW/台 |
| 4 | 风速 | ≥23m/s |
| 5 | 风量 | ≥5000m³/h |

    - 6.11电气要求

6.11.1招标人负责由垃圾转运站的低压配电柜引出1路380/220V低压电缆至投标人除臭系统控制柜的进线端。低压接地型式采用TN-C-S制。

    - 6.12仪表和自控系统

6.11.1投标人必须提供满足工艺运行要求的仪表和自控系统设备，本系统包括以下（但不仅限于）下列内容：

6.11.1.1控制系统设备（PLC）的硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；

6.11.1.2控制软件（编程等）的采购、安装、编程及调试。

6.11.1.3上述设备的电源电缆、信号电缆、总线电缆、控制电缆的提供及敷设。

6.11.1.4投标人提供招标范围内除臭成套设备的PLC控制系统，并留有与中央控制计算机的通讯接口。投标人有义务协助招标人实现整个除臭系统的中央控制，包括但不限于软件及编程等。

    - 6.13备品备件

6.13.1缺陷责任期内的易耗品备件

6.13.1.1投标人应列出除臭系统在缺陷责任期内所需的易耗品备件清单，计入总报价，清单应包含且不限于下列清单，投标人应根据供货产品的实际情况相应增加。

表4缺陷责任期内备品备件一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除臭剂喷洒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机皮带 | 型号除臭风机配套 | 件 | 8 |  |
| 2 | 雾化喷嘴 | 喷嘴材质外体SUS304或铜合金，内芯陶瓷，通径0.15mm；45°斜向下安装 | 套 | 10 |  |
| 3 | 循环泵机械密封、轴封、轴套 |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 风机轴承润滑油 | 15L | 桶 | 2 |  |
| 5 | 雾化喷淋用植物液的供应 | 除臭剂使用量，按8h/d，1年365天计 | 项 | 1 | 数量由投标人确定 |
| 离子新风及末端除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套新风过滤器 | F5级，尺寸：595mm× 595mm×46mm | 只 | 50 | 可拆洗 |
| 2 | 配套新风过滤器 | F5级，尺寸：595mm× 290mm×46mm | 只 | 50 | 可拆洗 |
| 3 | 风机皮带 | 型号除臭风机配套 | 件 | 16 |  |
| 4 | 风机轴承润滑油 | 15L | 桶 | 2 |  |

注：备品备件为最低要求。投标人根据需要应自行补充完善。

    - 6.14资料提交

6.14.1投标时，所有递交的图纸及文件均应用中文书写，进口设备参数可用英文书写，但必须附对照中文翻译。当英文参数和中文参数不一致时，以中文参数为准。所有设计图纸包括设备安装图、电气图、控制系统图等均应用AutoCAD绘制，

6.14.2投标人技术文件应有以下内容（但不限于此）：

6.14.2.1技术方案说明书；

6.14.2.2系统工艺流程图；

6.14.2.3投标人深化布置的图纸（平面图、剖面图、系统图等）、除臭设备间设备布置图，包含管道配件及支架细化，管道支架及对应土建要求细化；

6.14.2.4主要除臭设备的土建配合外形尺寸，安装与维修所需的空间；荷载分布图；土建荷载及基础布置，预埋件要求；

6.14.2.5除臭设备年运行费用及费用计算的详细说明，含电费、离子氧管更换费用、维护费（离子氧发生装置按每天运行8小时计，如在投标人承诺年限内离子氧发生装置无法满足运行效果，投标人应负责对离子氧管免费更换）；

6.14.2.6除臭系统组成设备的技术特性、材料、防护涂层等说明；

6.14.2.7除臭系统电气主接线图；除臭系统工艺检测流程图（P&I图），除臭系统自控说明；

6.14.2.8满足验收后两年使用的推荐备品备件、易耗品及专用工具表；

6.14.2.9工艺设备设计联络、制造及采购、保养说明、指导安装、调试、指导试运行、培训及售后服务方案；

6.14.2.10除臭系统成套设备施工组织设计；

  - 七、综合说明

7.1概述

7.1.1投标人所投产品应能够至少达到以上采购清单及技术参数要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），且必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

7.2交货及安装时间

7.2.1设备预付款到帐之日起120天内完成所有设备制造，并根据现场进度中标人配合土建单位进行预埋件的埋设的安装。现场具备设备安装条件之日起60天全部安装调试完成，安装调试完成后进入本项目系统的指导试运行。

7.2.2调试开始至调试验收合格期间使用的人工、设备备品备件、易损件、其他消耗品等费用全部由投标方负责。调试期间的水费、电费由招标方负责。

7.3设备验收

7.3.1招标人、监理单位将在交货地点根据货物清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，投标人有权参加检验。作为检验结果，如果数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，投标人应根据买方的要求免费进行更换，并承担抽样试验费用。

7.3.2招标人、监理单位根据合同规定的内容和验收标准进行验收并出具的检验证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

7.3.3招标人应于安装调试结束30日内组织设备验收，所有设备性能均须达到投标方提供的设计参数、产品规格参数及国家和行业相关规范与标准的要求。如非因投标方原因，招标人未能在安装调试结束后30日内组织验收，则该30日届满次日视为设备进入试运行期，但不免除投标方保证设备达到技术规格要求的最终责任。最终验收合格应以性能考核通过为准。

7.4指导试运行

7.4.1设备安装调试验收后，由招标人相关人员在投标人技术人员指导下进行试运行，投标人必须保证在试运行期一直有技术人员在现场，投标人自行负责其现场技术人员的一切费用。指导试运行期限6个月。

7.5质保期（缺陷责任期）

7.5.1本项目质保期（缺陷责任期）为两年（24个月），自设备最终验收合格之日起开始计算。投标人负责修复质保期内设备因质量缺陷产生的一切问题。