技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术配置 | 单价 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批量扫码器(PDA) | 1、操作系统：Safedroid OS (基于Android 7.1)； 2、CPU：高通四核1.4 GHz及以上； 3、内存：≥2 RAM & 16GB ROM； 4、屏幕：大于5 英寸彩色屏幕，720*1280分辨率;电容式多点触控，手套触摸； 5、卡槽：micro SD/TF×1;micro SIM×2； 6、接口：Type C USB (支持OTG);3.5mm音频接口;POGO PIN； 7、按键：音量+、-键，电源键，自定义键各一;测扫描键2个;触控键3个； 8、输入法：英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法； 9、电池：不可拆卸式3.8V 4000 mAh 锂电池；RTC电池； 10、4G：支持4G全网通； 11、WIFI: 2.4G/5G 双频，支持802.11a/b/g/n/ac，支持WIFI和蓝牙共存； 12、蓝牙：BT4.1 + BR/EDR + BLE ； 13、扫码功能：支持读取所有国际通用的一维码和二维码，可读取屏幕条码和有色条码. ； 14、摄像：前置500万像素，后置800万像素； 15、RFID：13.56MHz 支持ISO14443A/B，ISO15693协议；支持NFC； 16、定位：高精度GPS，支持A-GPS、北斗、GLONASS； 17、指纹：支持扩展指纹识别功能； ★18、机身:选用医疗专业材料，能有效抗菌，耐腐蚀； 19、重量：小于210g(含电池)； 20、尺寸：158mm×76.2mm×12.6 mm，厚度小于13mm 超薄方便携带； 21、温度：-10℃～50℃（工作）;-20℃～70℃（储存）； 22、湿度： 5%RH～95%RH（无凝结）； ★23、防护等级：IP67，IP67需要国家认可的相关第三方机构检测报告； ★24、疫苗库存管理软件：可对接疫苗接种管理系统，具备连续扫码识别，自动去重。 ★25、产品具备有计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 17 |  |
| 2 | 签批核验仪 | ★1、设备经第三方权威检测认证机构出具功能性、可靠性、安全性、电磁兼容性等方面的质量检验报告。符合 3C 要求。 2、环境适应性要求：在高温（45℃）、低温（0℃）、高湿（90%RH）、低湿（10%RH）的环境下均能正常工作。 3、无线功能，无线网卡需支持基于 802.11b/g/n 制式的无线网络接入能力；操作系统及无线客户端软件支持基于 802.11i 安全体系的 WPA/WPA2 企业级安全认证体系。 4、在正常气候条件下的平均无故障工作时间（MTBF）应不小于 10000 小时。 ★5、：显示功能 （显示屏数量：三大三小） 屏幕尺寸：11.6 寸。分辨率：1920*1080 亮度：200cd/m² 对比度：1000：1 视角：水平 178°/ 垂直 178° 颜色深度：16.7M 响应时间：≤25ms 6、支持 GB/T13000-2010 和 GB180302005 范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。 ★7、图片播放功能：支持 BMP/JPG/GIF 等格式图片文件的播放；视频播放功能：支持 AVI/MP4 等类型视频文件的播放； 声音播放功能：支持主流 MP3/WAV 格式声音文件的播放。 - 触摸屏：G+G 结构、10 点触控、工业级触摸芯片透过率≧86%；连续点击 100,000 次无故障 - API接口支持的操作系统和架构：提供支持Windows、UNIX、Linux的API接口，提供C/S、B/S应用和JAVA调用的API 接口。 10、信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑动；信息交互功能支持联动语音提示。 ★11、电子签名及手写功能：手写笔：电磁 DC5V 供电 尖头感应高度 5-14mm，最高读取速率：200 点/秒，坐标分辨率： 2540lpi，以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写笔迹保真，可还原。 12、基础硬件：处理器：高性能四核 CPU，主频 1.6G，ARM Cortex-A17 架构 内存：DDR3，2GB 存储：Flash，16GB，预留一个有封口的 TF 卡座系统：支持安卓 5.1 13、线缆插口：USB 2.0*1 HDMI *1 USBB*1(OTG) WIFIBT 天线接口*1 电磁笔接口*1 DC *1 14、摄像头：有效像素≥1280*960，人脸拍摄：支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。 ★15、指纹仪：独特安全设计，确保芯片内部代码和数据的安全，公安部认证指纹模块 公京检第 17P1017 号 并提供证明文件。 ★16、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯； ★17、管理系统软件具有登记测试报告。 ★18、连接平台包含如下六个模块：指纹采集软件对接模块、电子签名软件对接模块、摄像拍照一体软件对接模块、数字化门诊系统接口模块、安徽省儿童预防接种信息管理系统接口模块、全流程信息管理综合接口模块。 ★19、供应商需与现有儿童预防接种管理客户端无缝对接， 实现电子知情同意书功能、电子签名、指纹采集、照片采集一体化，实现无纸化办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。 ★20、供应商所投产品必须具备智能签核管理系统的软件著作权证书。供应商所投产品必须具备与电子签核设备相关的专利证书。供应商所投产品必须在行业内有成功实施的案例， 成功案例以所签订合同为准。 | 套 | 16 |  |
| 3 | 双面屏验证机 | ★1、解决三查七对一验证通过追溯系统对接扫码完成疫苗核验。家长签字、确认。 ★2、家长全程参与，实时掌握儿童信息和接种信息。 ★3、三查七对一验证结果电子化保存 ★4、提供实景使用照片三张 5、四核或以上CPU，2GB或以上内存，8GB或以上存储空间，系统流畅稳定Android7.0或更高版本Android操作系统 - 支持以太网，WiFi - 高达1920*1080分辨率的双显示屏，护士端显示+触摸屏（电容式十点触摸屏），用户端纯显示屏，保证用户端不会出现误操作 - 高达1920*1080分辨率的双显示屏，护士端显示+触摸屏（电容式十点触摸屏），用户端纯显示屏，保证用户端不会出现误操作 - 用户端屏幕带有500万像素的拍照摄像头，带有补光灯，在各种不同环境下保证照片质量 - 两个屏幕角度均可调整，以达到最佳观看视角，可调整角度最大可达20度 - 大立柱，小底座，巧妙的重心设计，在少占用桌面空间的情况下，还能有效的保障了整机的稳固性 - 支持指纹识别，指纹识别模组是经公安部认证的，位于用户端，方便用户操作 - 护士端和用户端各配置一个二维码扫描仪，简化工作流程提高效率 - 高达800万像素的高拍仪摄像头，支持拍照+OCR识别，拍照识别两不误 - 双喇叭设计，支持语音提示，避免护士重复讲话，减轻工作压力 - 整机喷UV漆，防褪色，抗细菌 - 卡通装饰件，增加对儿童的亲和力 - 隐藏式走线，线缆完美收纳不外露 |  | 18套 |  |
| 4 | 蓝牙扫码设备 | ★1、可靠的数据采集功能:提供全向读取几乎所有一维条码和最广泛使用的二维条码的功能。 2、移动手机识读：可扫描移动设备屏幕上的优惠券，移动电子票和电子钱包。 *3、识读精度：≥3mil *4、典型识读景深：​ EAN-13：45mm~510mm（13mil） Code39：75mm~220mm（5mil） PDF417:70mm~215mm（6.7mil） DataMatrix:50mm~220mm（10mil） QRCode:20mm~330mm（15mil） ★5、条码灵敏度: 倾斜：​±55° 旋转：360°、偏转：”±55° 6、温度：20℃～+60℃（工作）;40℃～+70℃（储存）； 7、湿度： 5%RH～95%RH（无凝结）。 8、静电防护​±15kV（空气放电），±8kV（直接放电） ★9、无线标准​2.4至2.4835GHz(ISMBand)频段 10、存储容量​512k​电池容量​2000mAh电 11、池充电时间​3.5～4.5小时（2A）连续工作时间​≥12小时 | 套 | 17 |  |