- 服务需求

- 一、服务要求

- 服务内容包含废水、废气、噪声（环境检测）服务。

- 服务项目清单表（投标报价须按下表进行分项报价）：

| 检测类别 | 检测项目 | 点位（个） | 频次 （次/年） | 总取 样数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液渗滤液调节池 | 总悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、大肠菌群、 | 1 | 季度（今年取样时间为3、6、9、11月 | 4 | 相关现行国家标准和规定 |
| 渗滤液处理设施排放口 | pH值、色度、总悬浮物、总磷、总氮、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、大肠菌群、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、总铬、六价铬、总砷、总汞、总铅、总镉 | 1 | 季度（今年取样时间为3、6、9、11月 | 4 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（cjj93-2011）等国家相关现行标准和规定 |
| 环境空气填埋场周边下风向4个点 | 臭气浓度、甲烷、总悬浮颗粒物、硫化氢、氨、甲硫醇、氮氧化物 | 4 | 季度（今年取样时间为3、6、9、11月） | 16 | 《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772）和恶臭污染物排放标准（GB14554）等国家相关现行标准和规定 |
| 填埋气导气系统排气口 | 二氧化碳、硫化氢、氨、甲烷、氧气 | 1 | 季度（今年取样时间为3、6、9、11月） | 4 | 相关现行国家标准和规定 |
| 地下水 | pH、浑浊度、肉眼可见物、嗅和味、色度、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、高锰酸钾指数、钙和镁总量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、总大肠菌群、细菌总数、铅、六价铬、镉、总汞、总砷及地下水水位 | 12 | 每月一次 | 12 | 《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772）等国家相关现行标准和规定 |
| 噪声 | 噪声 | 4 | 季度（今年取样时间为3、6、9、11月） | 16 | 相关现行国家标准和规定 |

| 检测类别 | 检测项目 | 点位（个） | 频次 （次/年） | 总取 样数 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老垃圾场渗滤液出水口 | pH值、色度、总悬浮物、总磷、总氮、氨氮、五日生化需氧量、化学需氧量、大肠菌群、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、总铬、六价铬、总砷、总汞、总铅、总镉 | 1 | 季度（今年取样时间为3、6、9、11月 | 4 | 《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（cjj93-2011）等国家相关现行标准和规定 |

- 二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山区市政园林环卫管理处 |
| 2 | 提供服务的期限 | 服务期三年（合同一年一签，自合同签订之日起计），采样后5个工作日内完成检测/评价报告。 |
| 3 | 服务标准 | 须依据《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（cjj93-2011）等国家相关现行标准和规定。 |
| 4 | 供应商报价 | 须含现场勘查、差旅、取样、检测、税收、招标代理费、专家评审费等完成本项目所需的一切费用。 |
| 5 | 付款 | 付款人：黄山区市政园林环卫管理处 付款方式： 每季度检测完成后，可按实际检测项目量及中标单价进行结算。在收到季度检测/评价报告后的10个工作日内一次性支付。 如采购人对检测结果有异议，应于检测/评价报告完成之日起7日内向成交人提出。 |
| 6 | 其他 | ①若发生政策引起的调整（如暂停或变更），中标人需无条件服从。 ②第二年根据采购人需求及意愿，如采购人愿意续签则和中标人进行友好协商，如双方能达成一致协议，可以续签。中标人不得以任何形式要求采购人续签。 |